| ## Champ professionnel | ### Electrodomestique |  |  | #### Fiche contrat N° 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Système technique | ### Fours à Micro-ondes |  |  |  |
| ## Centre d'intérêt | ### Appropriation d’un système |  |  |  |
| Nom : |  | Prénom : | Date : |  |

| Objectif : | ## Appréhender un système électrodomestique de cuisson |  |
| --- | --- | --- |
| Capacités abordées | Compétences terminales visées | Savoirs associés |
| C1 : Rechercher et exploiter des documents et informations, afin de contribuer à l’élaboration d’un projet d’équipement et/ou d’installation d’un système C2 : S'approprier les caractéristiques fonctionnelles d'un système technique C6 : établir une relation privilégiée avec le client | C1.1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des matériels de l’installation C6.1 : Communiquer lors de l’intervention C6.2 : Déceler et mettre en évidence les besoins du client | S0-4 : Les équipements de cuisson S1-1 : Puissances électriques S7-2 : Communication écrite |

| L’élève doit être capable de : | Critère d’évaluation | Indicateur de réussite | Évaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | très satisfaisant | satisfaisant | Insuffi sant | Très insuffi sant |
| C1.1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système | Partie 1 : Les connaissances générales sont exactes | ▪ Le nom de l’inventeur et l’année sont exacts. ▪ La bande de fréquence des micro-ondes est justes. ▪ Les matériaux proscrits et conseillés sont justes. ▪ Le principe de cuisson dans un four à micro-ondes est exacte. | >10 | 7<10 | 3,5<7 | < 3,5 |
| C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des matériels de l’installation | Partie 2 : Les caractéristiques générales d’un four à micro-ondes sont justes | ▪ Les critères de choix d’un four à micro-ondes sont corrects. ▪ Le descriptif de l’étiquette énergie est complet. | >7 | 4,5<7 | 2<4,5 | < 2 |
| C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | Partie 3 : Caractéristiques spécifiques d’un four à micro-ondes Q11 et Q12 | ▪ Les critères de choix du client, sont énumérés et exacts. ▪ La plaque signalétique est expliquée. | >7 | 5<7 | 2,5<5 | < 2,5 |
| C6.2 : Déceler et mettre en évidence les besoins du client | Partie 3 : Caractéristiques spécifiques d’un four à micro-ondes Q13 à Q17 | ▪ Le volume du four est calculé. ▪ Le danger d’intervention sur un four à micro-onde est expliqué. | >6 | 4<6 | 2<4 | < 2 |
| Observations : |  | # Total | >30 | 20<30 | 10<20 | < 10 |
|  |  | Note : / 40 | Note : / 20 |  |  |  |

 Mise en Situation :

Vous êtes diplômé d’un baccalauréat professionnel Système Electronique Numérique. Vous avez créé votre entreprise de vente de produits électrodomestiques. Vous venez de recevoir un lot de fours à micro-ondes que vous devez mettre en rayon. Afin de conseiller au mieux vos clients, vous décidez de faire un bilan sur vos connaissances sur le fonctionnement de ces appareils. Puis vous vous intéresserez plus particulièrement à chaque produit.

 Partie 1 : Connaissances générales.

 Question 1 :

Donner le nom de la personne qui découvrit par hasard, que les ondes ont le pouvoir de cuire les aliments.

/ 1 pt

 Question 2 :

Donner l’année de cette découverte.

/ 1 pt

 Question 3 :

Donner l’année de l’apparition des fours à micro-ondes, préciser dans quels milieux on les trouve.

/ 2 pt

 Question 4 :

Donner le nom de la bande de fréquence dans laquelle se trouve la fréquence d’émission des micro-ondes. Préciser les fréquences de cette bande.

/ 2 pt

 Question 5 :

Donner la fréquence des micro-ondes utilisées dans le domaine domestique.

/ 1 pt

 Question 6 :

Préciser les matériaux des récipients proscrits pour les fours à micro-ondes. Expliquer pourquoi ils ne sont pas adaptés.

/ 2 pt

 Question 7 :

Préciser les matériaux des récipients adaptés pour les fours à micro-ondes. Justifiez pourquoi ils conviennent.

/ 2 pt

 Question 8 :

Expliquer comment s’effectue la cuisson des aliments à l’intérieur des fours à micro-ondes.

/ 3 pt

 Partie 2 : Caractéristiques générales d’un Four a Micro-onde.

Vous commencez à mettre en rayon les fours micro-onde. Sur chaque appareil, vous disposez l’étiquette énergie. Afin de faciliter le choix du client vous lui donnez des explications sur ces caractéristiques.

 Question 9 :

Un client souhaite acquérir un four à micro-ondes. Enumérer les critères de choix d’un four à micro-onde.

/ 3 pt

 Question 10 :

L’étiquette énergie d’un four micro-onde est donnée ci-dessous. Expliquer chaque partie de cette étiquette.

/ 6 pts

WHIRLPOOL

FT 290 WH

Volume brut en litre

Volume utile en litre

50

35

89

 Partie 3 : Caractéristiques Spécifiques d’un modèle de Four a Micro-onde.

Suite à vos explications sur les différents modèles de four à micro-ondes, présents dans votre magasin, un client vous achète un produit. Vous souhaitez lui apporter davantage de précision sur son appareil.

" Question 11 :

Donner les raisons pour lesquels le client aurait choisi l’appareil dont vous disposez.

/ 3 pt

 Question 12 :

Expliquer autour de la plaque signalétique, donnée ci-dessous, chaque ligne d’information présente sur cette plaque.

/ 6 pts

WHIRLPOOL		          JT390 WH

ALIMENTATION 		220-230V ~ 50 Hz

PUISSANCE CONSOMMEE		     1200W

PUISSSANCE RESTITUEE		       800W

FREQUENCE MICRO-ONDES	            2 450 MHz

CAPACITE				          20L

" Question 13 :

Citer les modes de cuissons de cet appareil.

/ 1 pt

" Question 14 :

Citer les options de cet appareil.

/ 2 pt

" Question 15 :

Mesurer les dimensions de la cavité du four.

/ 1 pt

" Question 16 :

Calculer alors le volume de cet appareil. Faire apparaître les calculs.

/ 2 pt

" Question 17 :

Sur l’arrière de l’appareil figure une étiquette, sur laquelle est indiqué :

«  Mise en garde : le couvercle de cette appareil ne doit pas être retiré. »

« Danger de mort »

Expliquer ceci précisément.

/ 2 pts