Fiche Synthèse

Rôle de la plaque signalétique : La plaque signalétique contient les informations qui concernent la fabrication de l’appareil, référence, N° de série, marque, caractéristiques électriques.

Cette  cafetière contient une résistance, un thermostat, un fusible thermique qui sont associés    en série .    La résistance        est le seul élément qui absorbe de la puissance.

La puissance absorbée par la cafetière est indiquée par le constructeur sur    la plaque signalétique   .

Ce qu’il faut Retenir :

Puissance absorbée par une résistance P = U×I Loi d’Ohm U = R × I

Puissance en fonction de la différence de potentiel et de la résistance : P = U²R Puissance en fonction de l’intensité de courant et de la résistance : P = R × I ²

R

UR

IR

Les mesures :

Afin de vérifier l’interrupteur M/A  il faut mesurer    la résistance   de son contact en position marche et en position arrêt.

La résistance de ce contact doit être égale à   0 Ω   (Circuit fermé) en position marche et   ∞ Ω   (circuit ouvert) en position Arrêt.

Appareil utilisé :  Multimètre	 				Fonction choisie :   Ohmmètre

Lors de la mesure il faut surtout : Que la cafetière soit hors tension.

Réglages à effectuer sur l’appareil : Choix du calibre.

| Résumé des mesures Ohmiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fusible thermique | 0 Ω | En état de fonctionnement. |
| Thermostat | 0 Ω | à température ambiante : circuit fermé. |
| Interrupteur M/A | 0 Ω | Position marche |
| Interrupteur M/A | ∞ Ω | Position arrêt |
| Résistance | 61 Ω | Pour une puissance estimée de 830W sous 225V |