NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°2           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de cyclage et chauffage sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de remplissage. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 65 ° C ».

PARTIE 1 : Rappel des caractéristiques du programme « Lavage 65° C ».

- 1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…) indiquer ci-dessous :

-  Le repère de ce programme.

-  Le pas de début et de fin de ce programme.

-  Le nombre de pas que ce programme comporte.

| Repère | N° Pas de début | N° Pas de fin | Nombre de pas |
| --- | --- | --- | --- |

PARTIE 2 : Étude de la phase chauffage.

- 2/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de chauffage.

- 3/ Donner les caractéristiques électriques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction principale FP2.

- 4/ Mesurer la valeur ohmique de ce récepteur. En déduire sa puissance dissipée.

- 5/ Calculer alors la valeur du courant consommé par la phase chauffage.

- 6/ À partir de la lecture du diagramme linéaire, indiquez ci dessous :

-  Le nombre de zones de chauffage dans le programme "Lavage 65° C".

-  Les pas de chaque zone de chauffage.

-  La durée de chaque pas.

-  Le temps d’alimentation du chauffage pour le programme étudié.

-  L’énergie consommée par la fonction FP2 pour le programme étudié.

Nombre de zones de chauffage :

Etude de chaque zone : (pas et durée)

Durée du chauffage :

Energie consommée :

PARTIE 3 : Étude de la phase cyclage.

- 7/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de cyclage.

- 8/ Donner les caractéristiques électriques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction principale FP1. Préciser le type de moteur utilisé.

- 9/ Mesurer les valeurs  ohmiques de ce récepteur.

- 10/ Calculer la puissance absorbée de ce récepteur, sachant que son rendement  est de 0,8.

- On rappelle que  = Putile/Pabsorbée

- 11/ En déduire la valeur du courant consommée par la pompe de cyclage, sachant que le facteur            de puissance est de 0,9. 	On rappelle que Pabsorbée = U.I.Cos

PARTIE 4 : Étude d’un pas de lavage.

- 12/ Pour le pas N° 24, à l’aide du diagramme linéaire, donner la durée du pas, les fonctions réalisées et les contacts fermés sur ce pas.

Durée du pas n°24 :

Fonctions réalisées :

Contacts fermés :

- 13/ Pour le pas n° 24 et le niveau d’eau  atteint (contact du mini rupteur de remplissage en position1-4), surligner en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, la partie active sur le schéma électrique ci-dessous. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

- 14/ Au vu de la question précédente, nommer les récepteurs actifs sur ce pas n°24.

- 15/ Pour ce pas n°24, on suppose que le minirupteur de remplissage bascule en 1-2. Donner alors la conséquence ? Discuter alors sur la durée de ce pas.