CABLE NMEA2000, BUS CAN

Description :

Le Câble pour bus de terrain Control - bus / D est principalement employé pour toutes les applications RS-485 où l'alimentation et la transmission de données doivent s'effectuer dans le même Câble.

Le standard DEVICENET utilise une paire blindée pour la transmission des données, l'alimentation des modules est assurée par une autre paire de plus forte section.

La vitesse du signal est de 250kbits /sec.  (nmea0183- 5kbit)

La longueur totale du câble peut être de 100M avec un courant de 8A.

2 types de câble sont homologués par ’DeviceNet’:

Le micro câble utilisé pour ‘dorsale et branches’ et supportant 4A (le + utilisé).

Le mini câble  utilisé pour ‘la dorsale’ et supportant 8A.

Constitution :

Description du cordon NMEA2000 :

Description des niveaux de tension :

|  | CAN LS (Low Speed) Vitesse maxi de 125Kbits/s | CAN HS (High Speed) Vitesse supérieure à 125Kbits/s jusqu'à 1Mbits/s |
| --- | --- | --- |
| Niveaux de tensions d'un bit dominant (0 logique) | CAN H = 4V CAN L = 1V | CAN H = 3.5V CAN L = 1.5V |
| Différence de potentiel pour un bit dominant (0 logique) | 3V | 2V |
| Niveaux de tensions d'un bit récessif (1 logique) | CAN H = 1.75V CAN L = 3.25V | CAN H = 2.5V CAN L = 2.5V |
| Différence de potentiel pour un bit récessif (1 logique) | -1.5V | 0V |
| Tension d'alimentation | 5V | 5V |

Certification d’un câble :

Notions importantes :

- L’impédance

- La propagation

- L’atténuation

- L’étanchéité face à l’eau et à l’huile

- La protection du feu

- Shielding (écran)

- Immunité aux bruits

- Isolation électrique

Exemple de tests effectués sur un câble CAN BUS de marque SABIX