ENERGIE

La relation de l'énergie W = Q . U peut s'écrire en remplaçant la quantité d'électricité Q par son expression.

On sait que Q = I . T donc on peut écrire : W = U. I.T

Le tableau ci-dessous donne les deux jeux d'unités pour l'emploi de cette relation:

| W | U | I | T |
| --- | --- | --- | --- |
| ( J ) | ( V ) | ( A ) | ( S ) |
| ( Wh ) | ( V ) | ( A ) | ( h ) |

L'unité légale étant le Joule (J).

a) Définition.

Le joule est l'énergie entre deux points d'un circuit aux bornes duquel existe une DDP

de 1 V quand il circule entre ces deux points un courant de 1 A pendant 1 seconde.

b) Mesure de l'énergie.

L'énergie électrique se mesure avec un compteur wattheuremètre.

C'est le compteur qui se trouve dans tous les logements.

PUISSANCE

La relation générale P = W / T est valable aussi en électricité, et peut être associée à la relation W = U. I .T ce qui nous donne : P = U. I

| P = U I | P en watt ( W ) U en volt ( V ) I en ampère ( A ) |
| --- | --- |

a) Définition.

La puissance mise en jeu entre deux points d'un circuit est égale à la DDP qui existe entre ces deux points par l'intensité du courant qui circule dans ce circuit.

b) Unités.

C'est le Watt ( W ).

Le Watt est la puissance mise en jeu dans un dipôle ayant 1 V de DDP et un courant

de 1 A.

c) Mesure de la puissance.

Il existe deux possibilités :

- puisque P = U . I, on peut mesurer la puissance en effectuant le produit des indications d'un voltmètre et d'un ampèremètre : c'est la mesure Voltampèremétrique.

- Il existe un appareil qui effectue lui-même ce produit: c'est la pince Wattmétrique.