Lorsque l’application le permet, la charge peut restituer de l’énergie mécanique.

Cette énergie récupérée, correspond souvent (mais pas uniquement) à l’inertie des masses en mouvement.

Lors de la phase de récupération d’énergie imposée par la charge, la machine devient génératrice d’énergie électrique.

Le graphique 4 quadrants permet de distinguer les phases de fonctionnement du point de vue mécanique de la machine (ceci est aussi valable pour le moteur à courant continu et alternatif).

Il correspond à l’évolution dans le temps et en correspondance, du couple et de la vitesse.

produit du couple par la vitesse :positif

produit du couple par la vitesse: négatif

fonctionnement en : Moteur

fonctionnement en : Génératrice

Figure 1

O

A

B

C

D

E

O

Cas du système de levage : allure du couple et de la vitesse du moteur asynchrone du système de levage pour un cycle de montée/descente

Couple

Vitesse

Intervalle [O ;A] : Accélération de la charge en montée ( correspond à la rampe d’accélération du variateur).Q1

Intervalle [A ;B] : Montée à vitesse constante,(consigne de vitesse).

Intervalle [B ;C] : Freinage de la charge jusqu’ à l’ arret (correspond à la rampe de décélération du variateur).Q2

Intervalle [D ;E] : Accélération de la charge en descente ( correspond à la rampe d’acceleration du variateur).Q3

Intervalle [E ;O] : Descente à vitesse constante puis freinage jusqu’à l’arret;Q4.