|  | Nom : Prénom : |  |
| --- | --- | --- |
| Installation Voix Données Images Tp : Voix Données Images Objectif général du Tp Poser et réaliser un lien vdi |  |  |
| Bac pro ELEEC |  |  |

Contrat de Formation

Savoir :

Caractéristiques des détecteurs

Règles de câblage

Savoir-faire :

Réaliser une liste de matériel

Câblage d’une installation VDI

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

CAPACITES

C1 S’INFORMER

O – C11Décoder

O – C12Exploiter

O – C13Prendre en compte

O – C14Sélectionner

O – C15Recueillir

O – C16Interpréter

C2 EXECUTER

O – C21Organiser

O – C22Mettre en forme, placer

O – C23Réaliser

O – C24Positionner, fixer

O – C25Raccorder

O – C26Repérer

O – C27Interconnecter

O – C28Configurer

O – C29Contrôler, effectuer

O – C210Vérifier

O – C211Diagnostiquer

O – C212Etablir

O – C213Mesurer, effectuer

O – C214Repérer, remplacer

O – C215Reconfigurer

O – C216Contrôler, effectuer

C3 JUSTIFIER

O – C31Choisir

O – C32Argumenter

O – C33Proposer

O – C34Identifier

C4 COMMUNIQUER

O – C41Rendre compte

O – C42Signaler

O – C43Informer

O – C44Démontrer

O – C45Contribuer

O – C46Renseigner

O – C47Rendre compte

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S4    : Communication et traitement de l’information

S6.1 : Descripteurs.

On donne

Pré requis

Domaines d’application

Les plans de l’installation (plan architectural).

Les matériels nécessaires à la réalisation.

Le guide conseil VDI.

La notice de l’appareil de test.

D’organiser son poste de travail.

De respecter les consignes orales et écrites.

On demande ………… Etre capable

Fonctions

1 - Cahier des charges :

Vous êtes sollicité par le responsable d’un hypermarché pour réaliser l'installation VDI dans ses locaux.

Les besoins de l'entreprise sont de 7 postes de travail utilisant un réseau 100 base T.

Le dimensionnement de la baie de brassage sera prévu pour une capacité maximale de 12 postes de travail. Cette entreprise disposera d'un réseau téléphonique répondant aux mêmes exigences que le réseau informatique.

Chaque poste de travail sera défini ainsi :

- 2 prises 2 P + T 10/16 A - 250 V à détrompage

- 2 prises RJ 45

La répartition sera définie comme suit :

- Local technique :

• Arrivée France Télécom (T0 ou lignes RTC)

• Emplacement du répartiteur général VDI

• Emplacement du serveur informatique et des équipements actifs

• Emplacement de l'autocommutateur

• 1 terminal téléphonique (T1)

• 1 terminal informatique (I1)

- Bureau 1 :

• 1 terminal téléphonique (T7)

• 1 terminal informatique (I7)

- Bureau 2 :

• 1 terminal téléphonique (T6)

• 1 terminal informatique (I6)

- Aire Boulangerie

• 1 terminal téléphonique (T5)

• 1 terminal informatique (I5)

- Aire Boucherie

• 1 terminal téléphonique (T4)

• 1 terminal informatique (I4)

- Aire Textile

• 1 terminal téléphonique (T3)

• 1 terminal informatique (I3)

- Aire Surgelés

• 1 terminal téléphonique (T2)

• 1 terminal informatique (I2)

- Caisse 1

• 2 terminaux téléphonique (T8 T9)

• 2 terminaux informatique (I8 I9)

- Caisse 2

• 1 terminal téléphonique (T10)

• 1 terminal informatique (I10)

• Cette répartition pouvant être adapté à la demande du maître d’ouvrage au niveau du répartiteur général. (voir plan de répartition)

• Répartiteur général

Fourniture et pose du répartiteur comprenant :

Enveloppe 19’’

Panneau de brassage équipé de RJ45 pour arrivées téléphoniques

Panneau de brassage équipé de RJ45 pour départs vers distribution RJ45.

Cordons de brassage

Passe fils

Un repérage sera mis en place sur chaque module dans le porte étiquette prévu à cet effet.

Produits actifs

Prévoir dans le répartiteur général, l’emplacement d’un switch Ethernet 10/100 base T 19 ‘’

Prévoir l’emplacement du modem routeur dédié au partage de la connexion Internet à l’ensemble des postes informatiques.

Recette

En fin d’installation, l’entrepreneur devra faire réaliser par un organisme indépendant un certain nombre de tests afin de s’assurer que l’installation a été réalisée suivant les spécifications techniques.

Le pré câblage devra être capable de supporter n’importe quelle application de classe E.

Le même modèle de prise terminale RJ45 est utilisé pour toutes les applications : téléphone, informatique. Ces prises devront toutes porter un repérage.

Affectation des différents numéros suivant les postes de travail :

Les postes de travail ont pour affectation un téléphone T et un prise informatique I.

Câble

Fourniture, pose et raccordement de câble 4 paires torsadées 100  cuivre avec écran collectif cat 5e.

• La centrale doit permettre la transmission de messages par ligne téléphonique.

4

Sanitaire

Vestiaires

Local Technique

Aire

Surgelés

Aire

Textile

Aire

Boulangerie

Aire

Boucherie

Bureau 1

Bureau 2

4

2

4

4

2

4

2

4

4

2

2

2

VDI

Distribution

VR1

VR2

9,00 m

4

2

2

2- Implantation des prises terminales

- Qu’est ce que la CEM ?

La compatibilité électromagnétique est la capacité d'un dispositif, équipement ou système à fonctionner de façon satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans introduire de perturbations électromagnétiques intolérables pour quoi que ce soit dans cet environnement

B) Sur le schéma architectural fourni, tracer avec deux couleurs différentes le cheminement de vos câbles et indiquer le nombre de câbles qui cheminent dans la goulotte.

Sanitaire

Vestiaires

Local Technique

Aire

Surgelés

Aire

Textile

Aire

Boulangerie

Aire

Boucherie

Bureau 1

Bureau 2

Caisses

VR1

VR2

Baie VDI

C) Quelles sont les précautions à prendre pour un câblage VDI ?

• Un câble VDI se déroule avec un dérouleur de câble.

• Le diamètre de lovage ne doit pas être inférieur à 1.

• Il ne faut pas tordre le câble dans son axe.

• Il ne faut pas marcher sur un câble VDI ou poser un objet lourd dessus.

• Il faut éviter les arrêtes vives ou mettre un bout de gaine.

• Le rayon de courbure d'un câble ne doit pas excéder 8 fois son diamètre extérieur.

• Un câble blessé doit être remplacé par un nouveau.

• Il ne faut pas débloquer un câble VDI en donnant un « coup de fouet ».

- Compléter les différentes couleurs de câblage sur l’image et sur les repères :

Le câblage arrière des panneaux de brassage est fait dans l'ordre des postes de travail.

Les prises repérées A représentent l’arrivée de l’autocom donc quatre lignes téléphoniques.

T1  T2   T3   T4

T5  T6   T7   T8

I3    I4    I5    I6

T9  T10  I1   I2

I7    I8    I9   I10

Non connectées

I5    I6   I7    I8

I3    I4    I5    I6

I1   I2    I3    I4

I3    I4    I5    I6

Les prises repérées S représentent les systèmes, ce câblage sera vu dans un autre tp.

Switch

E) Effectuer le brassage selon ce fonctionnement T1 T2 T3 T4 respectivement sur A1 A2 A3 A4. Les prises informatiques sont reliées sont en réseau :

A1  A2  A3  A4

Non connectées

Non connectées

Non connectées

S1  S2   S1   S2

S3  S4   S5   S6

T1  T2   T3   T4

T5  T6   T7   T8

I3    I4    I5    I6

T9  T10  I1   I2

I7    I8    I9   I10

Non connectées

I5    I6   I7    I8

I1   I2    I3    I4

I13  I14  I15 I16

I9   I10  I11 I12

Switch

3- Réalisation

A)  Réaliser le câblage  de l’informatique et du téléphone du poste de travail P1 du local technique  à la fois en prise terminale et dans la baie.

Conformez-vous au dossier technique pour le câblage.

B) Effectuer la recette, appeler votre professeur pour vérifier.

Fiche Evaluation

| Compétences considérées | ++ | + | - |  |  | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation des prises terminales |  |  |  |  |  |  |
| - Définition CEM | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| - Règles d’installation du chemin de câble | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| - Pose de l’appareillage | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| - Connaissances des règles de câblage | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| - Câblage de la prise RJ45 | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| - Tracé de la baie de Brassage | 1 | 0,5 | 0,25 |  |  | 0 |
| Total Implantation des prises terminales /6 |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation |  |  |  |  |  |  |
| - Prise terminale | 4 | 3 |  | 2 |  | 0 |
| - Baie de Brassage | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Total Réalisation /7 |  |  |  |  |  |  |
| Recette |  |  |  |  |  |  |
| - Explications | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |
| - Test | 4 | 3 |  | 2 |  | 0 |
| Total Recette /7 |  |  |  |  |  |  |
| Total /20 |  |  |  |  |  |  |
| Appréciations générales : |  |  |  |  | Note /20 |  |