I) CONSTITUTION.

Plaçons une mince feuille de papier entre deux plaques d’aluminium, nous avons fabriqué un

condensateur.

Le papier est l’isolant et les deux plaques sont les armatures :

conducteurs

isolant

II) SYMBOLE.

+

-

non polarisé

polarisé

III) CHARGE ET DECHARGE D’UN CONDENSATEUR.

1) Charge d’un condensateur.

L’interrupteur K est sur la position 1.

Réunissons l’armature A au pôle positif du

générateur et l’autre B au pôle négatif, avec

un galvanomètre dans le circuit.

Le générateur enlève des électrons sur A et en ajoute sur B :

- le galvanomètre dévie vers la droite

- le condensateur se charge

C

+

A

K

-

B

1

2

2) Interprétation.

Quand on ferme l’interrupteur en 1, les électrons en excès au pôle négatif du générateur s’écoulent

en partie vers l’armature B, tandis que le générateur pompe une quantité égale d’électrons sur

l’armature A donc : un courant circule à travers le circuit et charge le condensateur.

L’interrupteur K est sur la position 2.

Le galvanomètre dévie à nouveau mais vers la gauche.

Le générateur étant hors circuit, le condensateur est à l’origine de cette déviation.

Les électrons en excès sur B vont circuler vers A :

le condensateur se décharge.

C

+

A

K

-

B

1

2

IV) CAPACITE D’UN CONDENSATEUR.

1) Définition.

On appelle capacité C d’un condensateur le rapport qui existe entre la quantité d’électricité qu’il accumule et la tension entre ses bornes.

| C = Q / U | C en farad ( F ) Q en coulomb ( c ) U en volt ( V ) |
| --- | --- |

2) Unité.

C’est le farad ( F ) .

Le farad est la capacité d’un condensateur qui se charge d’un coulomb sous une tension de 1 volt.

3) Ordre de grandeur;

Le farad est une unité énorme. Les capacités s’expriment donc avec les sous-multiples :

| 1 F = 10 -6 F | 1 nF = 10 -9 F | 1 pF = 10 -12 F |
| --- | --- | --- |

V) COUPLAGE DES CONDENSATEURS.

1) Capacité équivalente.

La capacité équivalente à une batterie de condensateurs est la capacitéqui, soumise à la même tension que la batterie, accumule la même charge totale :

C = QT / U

2) En parallèle.

La tension U est la même partout dans le circuit.

C1

Les quantités d’électricité sont :

Q1 = C1.U

Q2 = C2.U

Q3 = C3.U

La charge totale Qt = Q1 + Q2 + Q3

donc Qt = U ( C1 + C2 + C3 )

C2

C3

On en déduit la valeur de la capacité équivalente :

Ce = C1 + C2 + C3

3) En série.

La charge Q est commune, on a : Q = Q1 = Q2 = Q3

La tension totale est U = U1 + U2 + U3

avec :

U1 = Q / C1

U2 = Q / C2

U3 = Q / C3

Donc U = Q / C1 + Q / C2 + Q / C3

C3

C2

C1

On en déduit que :

1 / Ce = 1 / C1 +1 / C2 + 1 / C3

Remarques :

- Les lois de groupement de condensateurs sont inversées par rapport à celles des résistances.

- Pour obtenir une grande capacité équivalente, on utilisera le montage en parallèle;

VI) ENERGIE EMMAGASINEE.

on démontre que l’énergie emmagasinée par un condensateur est donnée par la relation :

W = ½ C U² = ½ Q U