I) Introduction.

Il existe plusieurs types de diodes :

- Diodes de signal

- Diode Zener

- Diode électroluminescente ( DEL )

- Diode de redressement ou diode de puissance

II) Constitution.

1) Semi-conducteur de type P ou N.

Les semi-conducteurs ( généralement silicium ) présentent des caractéristiques intermédiaires entre isolant et conducteur.

Pour modifier sa conductibilité, on introduit des atomes d’un élément étranger ( impuretés ) : c’est le dopage.

Suivant la nature des impuretés, on obtient un :

Semi-conducteur de type N :                                            Semi-conducteur de type P :

Excédant de charges négatives ( électrons )                    Excédant de charges positives ( trous )

Trous

Electrons

Electrons

Trous

Lorsqu’on applique une tension, les électrons et les trous vont se déplacer de façon ordonnée : un courant électrique circule.

2) La jonction PN.

La jonction PN est la réalisation de deux types de dopages sur une même pastille de semi-conducteur.

Zone

P

Zone

N

La diode est un composant réalisé à partir d’une jonction PN.

Par convention, la zone de type P est nommée anode (A) et la zone de type N est nommée cathode (K)

Anode (A)

Cathode (K)

##### III) Fonctionnement.

1) Rappels théoriques.

Une diode est un semi-conducteur non contrôlable, permettant la circulation d’un courant dans un seul sens ( fonctionnement unidirectionnel ).

Anode (A)

Cathode (K)

VAK

ou

VD

IF

a) Sens direct ( ou sens passant ).

La diode est parfaitement conductrice, elle présente une faible chute de tension ( tension de seuil V0 : 0,5 à 2 V ), elle est analogue à un interrupteur fermé.

VAK

ou

VD

IF

+

-

Sens passant

Interrupteur fermé

IF > 0

VAK = 0,5 V à 2 V

b) Sens inverse ( ou sens bloqué ).

La diode est parfaitement isolante, un très faible courant résiduel la traverse (quelques micro-ampères) ; elle est analogue à un interrupteur ouvert.

Sens inverse

Interrupteur ouvert

-

+

VAK

ou

VD

IF = 0

VAK > 0 ou VA – VK > 0

2) Caractéristiques courant / tension.

a) Diode réelle.

( voir document 1 )

IF (A)

IFRM

VD (V)

0

VRRM

Diode polarisée en sens direct

Diode polarisée en sens inverse

VF

b) Diode idéale.

La tension de seuil est négligée : V0 = 0

III) Caractéristiques constructeurs.

( voir document 1 ).

Elles sont données par le constructeur sous forme d’abréviations en lettres :

1) Les courants.

IF	: courant direct continu

I0	: courant moyen à l’état passant

IFRM	: courant de pointe répétitif

IFSM	: courant de pointe de surcharge accidentelle

IR	: courant inverse continu

IRM	: courant inverse de crête

2) Les tensions.

VF	: tension directe continue

VFM	: tension directe de crête

VR	: tension inverse continue

VRM	: tension inverse de crête

VRRM : tension inverse de pointe répétitive

IV) Choix d’une diode.

Il dépend principalement :

Si ces valeurs sont dépassées, cela entraîne la destruction par échauffement ( claquage ) de la jonction.

- de la configuration du montage incluant la diode

- du courant moyen dans la diode IF

- du courant de pointe répétitif IFRM

- de la tension inverse répétitive VRRM