EPREUVE THEORIQUE

HABILITATION BR

NOM :

Prénom :

Classe :

Date :

Critères d’acceptation : 75 % de bonnes réponses avec aucune erreur sur les questions fondamentales.

| Thème 1 : Les dangers de l’électricité |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le seuil de « non lâché » est de 10 mA. |  |  |  |
| 2 | L’eau a une influence sur le risque électrique. |  |  |  |
| 3 | De votre propre initiative vous pouvez approcher d’un ouvrage électrique. |  |  |  |
| 3 | Un contact direct est le contact d’une personne avec une pièce nue normalement sous tension. |  |  |  |
| 4 | Les accidents d’origine électrique sont toujours dus à une défaillance du matériel. |  |  |  |
| 5 | Le temps de passage du courant dans le corps humain n’a pas d’importance sur la gravité du choc électrique. |  |  |  |
| 6 | Un électrocuté n’est pas mort suite à un choc électrique. |  |  |  |
| 7 | Le risque électrique provient :  de courts-circuits.  des amorçages.  des contacts avec une pièce conductrice portée à un potentiel différent de l’exécutant. |  |  |  |
| 8 | Le risque électrique peut être à l’origine :  de brûlures corporelles.  d’atteinte du système optique.  de chocs électrique (électrisations ou électrocutions).  de chutes.  d’atteinte au système auditif. |  |  |  |
| 9 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux en milieu sec à partir de 50 V. |  |  |  |
| 10 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 25 V sur un chantier extérieur. |  |  |  |
| 11 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans une enceinte conductrice exigüe. |  |  |  |
| 12 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans un local à risque d’explosion. |  |  |  |
|  |  | # Total /12 |  |  |

| Thème 2 : Habilitation |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le document principal qui vous précise les prescriptions de sécurité est :  la norme NF C 15-100.  la norme NF C 18-510.  le règlement interne de l’entreprise. |  |  |  |
| 2 | L’habilitation électrique doit être précédée d’une formation aux risques électriques. |  |  |  |
| 3 | Vous êtes salarié d’une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est :  le formateur en sécurité.  l’employeur.  le client. |  |  |  |
| 4 | Vous êtes intérimaires et vous travaillez dans une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est :  le formateur en sécurité.  l’employeur.  le client.  l’agence d’intérim. |  |  |  |
| 5 | Le titre d’habilitation doit être :  signé par l’employeur.  signé par l’habilité.  être daté du jour de sa délivrance.  être signé par le client. |  |  |  |
| 6 | L’habilitation est :  la désignation de l’employeur sur un chantier électrique.  la reconnaissance d’une qualification professionnelle.  la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité. |  |  |  |
| 7 | L’habilitation doit être renouvelée ou révisée dans les cas suivants :  maintien avec changement d’employeur.  changement de fonction.  restriction médicale. |  |  |  |
| 8 | L’habilitation électrique est obligatoire pour :  effectuer des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage.  accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens.  surveiller des opérations sur des ouvrages électrique ou dans leur voisinage.  diriger une entreprise d’électricité. |  |  |  |
| 9 | Pour participer à une opération d’ordre électrique, une habilitation est suffisante. |  |  |  |
| 10 | Associer chaque habilitation électrique à l’acteur (en BT) correspondant 1- Non électricien en BT 2- Un exécutant de travaux d’ordre électrique (« électricien ») en BT 3- Un chargé de travaux 4- Un chargé d’interventions générales BT 5- Un chargé d’intervention élémentaires 6- Un chargé de consignation en BT 7- Un chargé d’exploitation 8- Un chargé d’opérations spécifiques 9- Un monteur de panneaux photovoltaïques | N° |  |  |
|  |  |  | BR B1 B0 BS BP B2 BC BE / |  |
| 11 | L’habilitation électrique peut être complétée d’un 3ème caractère (lettre additionnelle). Donner sa signification. 1- travaux sous tension. 2- opération spéciale. 3- nettoyage sous tension. 4- travaux réalisé dans le voisinage. | N° |  |  |
|  |  |  | V X N T |  |
| 12 | Donner la lettre caractérisant le domaine de tension :  les ouvrages du domaine TBT.  les ouvrages du domaine BT.  les ouvrages du domaine HT. | Lettre |  |  |
| 13 | La période recommandée de recyclage est de 5 ans. |  |  |  |
|  | Un recyclage BR peut être entrepris et validé pour une habilitation ayant fait l’objet d’une formation initiale :  B1.  B2.  BR. |  |  |  |
| 14 | Une habilitation de symbole BR recouvre une habilitation de symbole BS. |  |  |  |
| 15 | Une habilitation de symbole BR recouvre une habilitation de symbole B1. |  |  |  |
|  |  | # Total /15 |  |  |

| Thème 3 : Les appareillages électriques |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’intensité qui passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et la résistance de 1000  est :  0,2 A.  0.4 A.  2,4 A. |  |  |  |
| 2 | Suite à la fusion d’un fusible aM 10 A, vous :  le remplacer par un fusible de même calibre.  le remplacez par un fusible gl de 30A. |  |  |  |
| 3 | Un dispositif différentiel à courant résiduel 30 mA protège :  les installations électriques.  les outils électriques.  les personnes utilisant ces outils. |  |  |  |
| 4 | Un disjoncteur assure la protection contre :  les surcharges.  les courts-circuits.  les défauts d’isolement. |  |  |  |
| 5 | On peut ouvrir un sectionneur en charge. |  |  |  |
| 6 | Un disjoncteur peut être manœuvrer pour ouvrir un circuit en charge. |  |  |  |
| 7 | Un fusible retiré à une fonction de séparation. |  |  |  |
| 8 | Les parties actives d’un appareillage électrique BT dont le degré de protection de l’enveloppe est IP2X ne sont pas considérées comme pièces nues créant un risque de choc électrique. |  |  |  |
| 9 | Il est interdit d’utiliser des appareils de classe 0. |  |  |  |
| 10 | Un matériel de classe I est protégé par sa protection principale et par une double protection. |  |  |  |
| 11 | Le double carré figurant sur un appareil signifie appareil de classe 3. |  |  |  |
|  |  | ### Total / 11 |  |  |

| Thème 4 : Les distances et les zones d’environnement |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le domaine de la basse tension (BT) est comprise :  entre 0 V et 50 V.  entre 50 V et 1000 V.  entre 1000 V et 50000V. |  |  |  |
| 2 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 3 | En basse tension, la distance limite de voisinage renforcé (DVLR) est de 30 cm par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 4 | En basse tension la distance limite de voisinage simple (DVLS) est de 3 m par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 5 | La limite de la basse tension en courant continu est :  1000 V.  1500 V. |  |  |  |
| 6 | Pour pénétrer dans un local d’accès réservé aux électriciens, le titre d’habilitation est obligatoire. |  |  |  |
| 7 | Un local d’accès réservé aux électricien est reconnaissable :  au triangle jaune posé sur la porte.  par le fait que la porte soit fermée à clef. |  |  |  |
| 8 | Il y a une différence apparente (visuelle) entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension. |  |  |  |
| 9 | Vous reconnaissez un ouvrage électrique souterrain :  à la grosseur de la canalisation électrique isolée ;  à la couleur du grillage placé au-dessus de la canalisation électrique isolée.  grâce aux indications de l’exploitant. |  |  |  |
| 10 | Vous vous approchez d’une installation 400 V alternatif dans un local d’accès réservé aux électriciens. A partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension devez-vous prendre des précautions particulières ?  1 m.  0,5 m.  0,3 m. |  |  |  |
| 11 | A proximité d’une canalisation électrique souterraine, la distance à partir de laquelle il faut prendre des précautions est :  0,5 m.  1 m.  1,5 m. |  |  |  |
| 12 | Vous travaillez dans une zone balisée. Un de vos outils tombe à l’extérieur de cette zone entre balisage et parties électriques en service. Vous :  franchissez le balisage.  coupez le courant et ensuite franchissez le balisage.  en parlez à votre chargé de travaux. |  |  |  |
| 13 | En zone de voisinage renforcé BT (zone 4), le travail sans gants isolants et sans écran facial est interdit. |  |  |  |
|  |  | # Total / 13 |  |  |

| Thème 5 : Les mesures de protection |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 2 | Les équipements suivants sont des EPI :  des outils isolés.  des gants isolants.  un écran facial anti-UV.  un tapis isolant.  une combinaison de travail en coton ignifugé.  un casque isolant.  des chaussures isolantes |  |  |  |
| 3 | Les équipements suivants sont des EIS :  des outils isolés.  un tabouret isolant.  des gants isolants.  un écran facial anti-UV.  un tapis isolant.  un casque isolant  un cadenas de consignation.  une étiquette de consignation.  un VAT.  un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 4 | Les équipements suivants sont des EPC :  des outils isolés.  des gants isolants.  une nappe isolante.  un VAT.  un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 5 | Dans l’analyse globale du risque, on doit toujours privilégier les moyens de protection par :  les EPI (Equipements de Protection Individuelle).  les EPC (Equipements de Protection Collective).  la consignation. |  |  |  |
| 6 | Le balisage de la zone de travail permet :  de délimiter la zone de travail.  d’interdire l’accès au tiers.  de délimiter les risques. |  |  |  |
| 7 | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme une limite à ne pas franchir seul. |  |  |  |
| 8 | Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier ?  chacune des personnes.  le chargé de travaux.  le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 9 | Sur le chantier, chacun est responsable de sa sécurité. |  |  |  |
| 10 | Qui doit vérifier le bon état des matériels et outillages collectif ?  chacune des personnes.  le chargé de travaux.  le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 11 | Qui est responsable du port des protections individuelles ?  le chargé de travaux.  vous.  le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 12 | En BT, il est obligatoire de vérifier l’absence de tension au lieu de travail. |  |  |  |
| 13 | On peut utiliser un multimètre pour réaliser une VAT. |  |  |  |
| 14 | Le fonctionnement du vérificateur d’absence de tension doit être vérifié :  avant la VAT.  pendant la VAT.  après la VAT. |  |  |  |
| 15 | La mise à la terre et en court-circuit protège :  des risques d’induction.  des retours de tension intempestifs (groupe électrogène,…). |  |  |  |
| 16 | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif :  sur la partie électrique la plus proche.  sur le circuit de terre.  indifféremment. |  |  |  |
| 17 | La mise à la terre et en court-circuit est obligatoire en BT. |  |  |  |
| 18 | On peut éviter de mettre en place les mises à la terre et en court-circuit sur un long câble, sans tension induite ni ré-alimentation. |  |  |  |
| 19 | Les gants BT peuvent être utilisés comme gants de manutention. |  |  |  |
| 20 | Pour supprimer temporairement le voisinage en BT, on peut utiliser :  une plaque de tôle épaisse mise à la terre.  une nappe en plastique isolant normalisé. |  |  |  |
| 21 | Les cordons des appareils de mesures doivent être :  à manchon rétractable.  de différentes couleurs.  adaptés à la tension du circuit à mesurer.  de 6 mm2 de section. |  |  |  |
| 22 | Les équipements de protection nécessaire pour poser une nappe isolante sont :  des gants isolants de classe 0.  un tapis isolant.  un casque isolant équipé d’un écran facial anti-UV.  des gants de manutention. |  |  |  |
| 23 | Un VAT permet de réaliser des mesurages de tension. |  |  |  |
|  | L’ensemble des conditions permettant de s’affranchir de la mise à la terre et en court-circuit sont :  les circuits terminaux sont de faible étendue.  la remise sous tension est impossible à son insu.  aucune possibilité d’avoir l’apparition d’une tension induite.  les circuits terminaux sont de grande étendue.  il n'y a pas de condensateurs, de selfs ou de câbles de grande longueur.  aucune tension ne peut apparaître ou réapparaître. |  |  |  |
| 24 | Donner dans l’ordre (1 à 5) la procédure complète de vérification d’absence de tension :  mise à la terre et en court-circuit.  séparation .  identification.  vérification d’absence de tension  condamnation. | Numéros : |  |  |
|  |  | # Total / 24 |  |  |

| Thème 6 : Les limites de l’indice R |  | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Une intervention générale de dépannage est une opération électrique simple du domaine BT, non planifiée, de courte durée et de faible étendue. |  |  |  |
| 2 | Un BR peut réaliser des interventions générales de dépannage sur des circuits protégés contre les courts-circuits par un dispositif  63 A en alternatif. |  |  |  |
| 3 | Un BR peut consigner une installation BT pour effectuer un dépannage. |  |  |  |
| 4 | Indiquer dans l’ordre chronologique les étapes d’une intervention de dépannage :  élimination du ou des défauts.  recherche et localisation des défauts.  réglages et vérification du fonctionnement. |  |  |  |
| 5 | Un BR peut réaliser des mesures et des essais dans le cadre de son intervention. |  |  |  |
| 6 | Le chargé d’intervention de dépannage habilité BR peut procédé lui-même aux opérations de consignation pour son propre compte. |  |  |  |
| 7 | Un BR peut consigner pour des travaux électriques. |  |  |  |
| 8 | Un BR peut réaliser les opérations suivantes :  rechercher une panne.  rechercher un défaut d’isolement sur une installation.  réaliser des mesures électriques dans le cadre de son intervention.  réaliser des essais dans le cadre de son intervention.  consigner une partie d’installation pour son propre compte.  consigner l’alimentation électrique d’un bureau en vue de sa rénovation.  remplacer un fusible BT.  réaliser des travaux d’ordre électrique (câblage,…). |  |  |  |
| 9 | Un BR doit :  recevoir un bon de travail qui vaut autorisation d’intervention.  en fin d’intervention, remettre l’avis de fin d’intervention.  en cas de panne, intervenir de son propre chef et au plus vite. |  |  |  |
| 10 | Habilité BR, je dois être équipé de mes EPI pour poser une nappe isolante. |  |  |  |
| 11 | Lors de l’étape 1 de recherche et de localisation des défauts, le BR pour réaliser un mesurage doit :  utiliser des cordons IP1X.  utiliser des cordons IP2X. |  |  |  |
| 12 | Si le BR est présent devant l’armoire électrique durant toute la durée de l’intervention, il est obligatoire de réaliser le balisage de la zone de travail. |  |  |  |
| 13 | Etre habilité BR permet de :  réaliser des travaux d’ordre non électrique en basse tension.  réaliser des travaux d’ordre électrique en basse tension.  réaliser des travaux d’ordre électrique en haute tension.  réaliser des interventions d’entretien et de dépannage en basse tension. |  |  |  |
| 14 | Dans l’étape 2 d’une intervention de dépannage, il est obligatoire de réaliser une consignation. |  |  |  |
| 15 | Dans l’étape 3 d’une intervention de dépannage, la présence de tension est nécessaire. |  |  |  |
| 16 | Si un risque de retour de la tension est possible durant l’intervention de dépannage lors de la seconde étape, il est possible de ne pas réaliser la mise à la terre et en court-circuit. |  |  |  |
| 17 | Lors d’une opération de connexion et de déconnexion sous tension, la tension en courant alternatif doit être limitée à :  500 V.  1000 V. |  |  |  |
| 18 | Lors d’une opération de connexion et de déconnexion sous tension :  il faut déconnecter un conducteur à la fois.  il faut déconnecter deux conducteurs à la fois.  on peut déconnecter deux conducteurs à la fois. |  |  |  |
| 19 | Pour réaliser la séparation d’un matériel électrique alimenté par un cordon et une fiche, le retrait de la fiche de la prise est suffisant pour garantir la séparation. |  |  |  |
| 20 | Le chargé d’intervention peut travailler seul. |  |  |  |
| 21 | Pour être habilité BR, il est obligatoire d’avoir des compétences techniques en électricité. |  |  |  |
| 22 | Une intervention peut durer plusieurs jours. |  |  |  |
| 23 | Dans l’étape 1 d’une intervention de dépannage, le BR doit :  travailler sans EPI.  procéder à l’examen de la machine avec les schémas électriques.  réaliser des opérations de mesurage avec présence tension. |  |  |  |
| 24 | Une fois l’invention terminée, le BR :  n’a pas l’obligation de remonter les capots et les carters.  doit remonter les capots et les carters. |  |  |  |
| 25 | Un BR peut réaliser une intervention BT sur une installation située au voisinage de pièces accessibles nues sous tension en HT. |  |  |  |
| 26 | Lors d’une intervention de connexion et déconnexion en présence de tension :  il est nécessaire d’isoler les extrémités de chaque conducteur avec un capuchon isolant.  il n’est pas nécessaire d’isoler les extrémités de chaque conducteur avec un capuchon isolant à condition d’être équipé des EPI. |  |  |  |
| 27 | Un BR utilisant un tapis isolant peut utiliser un tournevis testeur afin de vérifier l’absence de tension. |  |  |  |
| 28 | Lors d’une mesure sur un équipement présentant des risques de contact direct, le BR doit utiliser :  des vêtements en synthétique.  des cordons protégés IP2X.  des gants de manutention. |  |  |  |
| 29 | Une fois les réparations réalisées, un BR a l’obligation :  vérifier le fonctionnement de l’équipement.  remonter les capots de protection.  vérifier le réglages des capteurs et des dispositifs de sécurité.  demander à l’opérateur de tester le fonctionnement de l’équipement. |  |  |  |
| 30 | Lors d’une opération de connexion et déconnexion sous tension :  les circuits doivent être protégés contre les surtensions.  les circuits doivent être protégés contre les surintensités. |  |  |  |
| 31 | Pour réaliser un pont entre deux bornes, un BR doit utiliser :  un cordons équipé de pinces « crocodiles ».  un cordon comportant un fusible de type aM.  un cordon comportant un fusible de type gG ayant un pouvoir de coupure de 50 kA.  ses EPI. |  |  |  |
| 32 | Un habilité BR peut éviter de mettre en place les mises à la terre et en court-circuit sur un long câble BT, sans tension induite ni ré-alimentation. |  |  |  |
| 33 | En cas d’orage il faut arrêter les travaux sur une installation alimentée par un réseau :  aérien et raccordé en souterrain.  souterrain et raccordé en aérien.  souterrain et raccordé en souterrain. |  |  |  |
| 34 | En cas d’accident d’origine électrique, la première opération à effectuer est :  secourir la victime  couper ou faire couper le courant  donner l’alerte |  |  |  |
| 35 | En cas d’électrisation, donner l’ordre des opérations à effectuer :  secourir la victime  donner l’alerte  couper ou faire couper le courant |  |  |  |
| Nombre d’erreurs sur questions fondamentales : Réponses exactes : / 110 Pourcentage de réussite : |  | # Total / 35 |  |  |