Capabilité d’une machine :

Vision pédagogique

## Loi normale, courbe de Gauss

Si une série statistique se distribue suivant une loi dite normale, sa courbe des effectifs, appelée courbe de Gauss met en évidence que :

- 68 % environ des valeurs appartiennent à l'intervalle [X -  ;  X + ]

- 95 % environ des valeurs appartiennent à l'intervalle [X - 2  ;  X + 2 ]

- 98 % environ des valeurs appartiennent à l'intervalle [X - 3  ;  X + 3 ]

La capabilité d'une machine est l'aptitude de cette machine à réaliser des pièces bonnes.

Avec une distribution normale des valeurs, l’indicateur de capabilité Cm tient compte à la fois, de la dispersion de la machine et du centrage de la valeur moyenne X, par rapport aux spécifications.

La capabilité d’une machine ou d’un système est donnée par la relation :

Cms =  et Cmi =

avec : TS et Ti, respectivement limite supérieure et limite inférieure de la tolérance ; X : moyenne ; σ : écart - type de la dispersion de la machine.

L’amplitude de la capabilité est reconnue bonne si chacun de ces deux terme est égal ou supérieur à 1.

Autrement dit

Cm =   > 1 en considérant l’inégalité strict dans les deux relations précédentes

avec :

- TS - Ti, limite supérieure de tolérance - limite inférieure = intervalle de tolérance.

- σ écart - type de la dispersion de la machine.

Vision industrielle

Capabilité : aptitude d'un procédé de production ou d'un moyen à respecter des spécifications.

Les industriels se basent sur des normes bien données pour  définir la capabilité de leurs procédés et  de leurs machines.

Exemple : la norme AFNOR X06-030
Un processus sera déclaré "apte" s'il a démontré, pour les caractéristiques sélectionnées, qu'il était capable de produire pendant une  période assez longue, avec un taux théorique de non-conformités inférieur aux exigences internes à l'entreprise ou contractuelles.
Ce taux est fréquemment fixé  à partir de la valeur de l’écart type  ( » 6 )

#### Indices de Capabilité

Ces indices sont considérés pour deux cas différents :  cas d’une série statistique normale et d’une série non normale.

Ces calculs sont basés sur les valeurs de la caractéristique de qualité X  fixée par chaque entreprise.

Calculs des indices dans le cas d'une série normale :

Données :

- Ti limite de spécification inférieure,

- Ts limite de spécification supérieure

- Les valeurs de la caractéristique de qualité X  en dehors des limites sont appelées "non-conformes"

- le taux de non-conformes est minimum si la moyenne statistique m  est telle que m = (processus centré)

Pour information, d’une façon globale le taux de non-conformité est fixé environ à 0,27 %.

Indice Cp mesure d'aptitude potentielle

Cp =    Þ 2 spécifications
Cp =   Þ  une seule spécification Ts
Cp =  Þ  une seule spécification Ti
Remarque
La  valeur minimum recommandée  pour Cp est 1 (Montgomery 1985)

#### Indice Cpk

Cp n'exige pas la connaissance de la moyenne pour son évaluation.

L'indice Cpk est introduit afin de donner une certaine influence à la moyenne.

Cpk = min{CPL, CPU}
CPL =  
CPU =

- Si Cp et Cpk supérieurs à 1 Þ  procédé capable et bien centré

- Si Cp >1 et Cpk <1 Þ  procédé capable et mal centré

- SI Cp < 1 procédé  Þ  non capable

#### La capabilité machine Cm et Cmk : Les calculs se font de la même façon que le CPL et le CPU .

Ces calculs se font à partir de 50 pièces fabriquées de manière consécutive sans changer de réglage. Lorsqu'une pièce passe à travers différentes machines,  les variances s'ajoutent. C'est pourquoi sont  plus exigent pour Cm que pour Cp. Pour les industriels  le Cm doit être supérieure à 1,33 .

- Si Cm et Cmk supérieurs à 1,33 machine capable et bien centrée

- Si Cm > 1,33 et Cmk < 1,33 machine capable et mal centrée

- Si Cm <1,33  machine non capable