Thème : HS1  Comment prévenir les risques liés aux gestes et postures ?

Capacité : vérifier expérimentalement les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces de droites d'action non parallèles.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler le professeur". |
| --- | --- |

Une tôle de masse M = 200 kg est soulevée et mise en place à l'aide d'un palan. Cette tôle est mobile autour d'un axe D.

Le but de cet exercice est de déterminer la valeur de la force qui s'exerce sur l'axe D.

40°

A

D

G

On modélise la situation précédente par le système représenté ci-contre : une plaque de masse m = 200 g est suspendue à l'aide d'un dynamomètre qui exerce une force   au point A.

La plaque est mobile autour d'un axe D.

1 . Réaliser le montage expérimental schématisé ci-contre, où la plaque  est en équilibre :

● le dynamomètre exerce sur la plaque une force dont la droite d'action forme avec le plan horizontal un angle de 40°,

● le bord supérieur de la plaque est horizontal.

Relever la valeur lue sur le dynamomètre :

F = ...........................................

|  | Appel n°1 : Faire vérifier le montage et la mesure. |
| --- | --- |

2 . Noter les caractéristiques du poids  de la plaque et de la force  exercée par le dynamomètre sur la plaque en complétant les deux premières lignes du tableau ci-dessous :

| Forces exercées sur la plaque | ### Notation | Droite d'action | Sens | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de la plaque |  |  |  |  |
| Force exercée par le dynamomètre |  |  |  |  |
| Force exercée par l'axe |  |  |  |  |

3 . Ouvrir le fichier Geogebra donné, et construire, à l'aide des outils du logiciel, le dynamique des forces appliquées à ce solide.

On commencera par tracer la force, puis on appliquera les conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces.

|  | Appel n°2 : Faire vérifier le dynamique. |
| --- | --- |

4 . A l'aide des outils du logiciel, déduire du dynamique précédent la valeur de la force.

R = ...........................................

5 . Sachant que :

- la masse de la tôle est 1 000 fois plus grande que la masse de la plaque utilisée pour la modélisation,

- le coefficient précédent s'applique aussi aux valeurs des autres forces,

calculer la valeur de la force exercée sur l'axe dans la situation réelle :

..............................................................................................................................................................................

6 . Ranger le poste de travail, et remettre ce document au professeur.

Barème : 3 + 1,5 + 2 + 1 + 2 + 0,5 = 10 points