Capacités évaluées

- C1 – vérifier expérimentalement les lois de réflexion et de réfraction ; - C2 – déterminer expérimentalement l’angle limite de réfraction et vérifier expérimentalement la réflexion totale ; - C3 – déterminer expérimentalement la déviation d’un rayon lumineux traversant une lame à faces parallèles et un prisme; - C4 – étudier expérimentalement les conditions de propagation d’un rayon lumineux dans une fibre optique ; - C5 – décrire, à l’aide d’un schéma, le chemin de la lumière dans une fibre optique.

Rappel :

- On appelle « réfraction de la lumière » le changement de direction que la lumière subit à la traversée de la surface de séparation entre deux milieux transparents.

- L’angle entre le rayon incident et la normale est l’angle d’incidence.

- L’angle entre le rayon réfracté et la normale est l’angle de réfraction.

- La normale est la droite perpendiculaire en I à la surface de séparation.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler le professeur". Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. |
| --- | --- |

I. étude de la réfraction

Détermination de l’indice de réfraction du plexiglas

Protocole expérimental :

Matériel :

- Une source lumineuse  et une alimentation ; deux fils de connexion ; un disque gradué ; un demi cylindre en plexiglas.

Mode opératoire :

- Placer un demi cylindre de plexiglas sur le disque gradué comme indiqué sur le schéma.

- Allumer la source lumineuse et la régler de manière à obtenir un pinceau lumineux le plus fin possible.

- Placer la source lumineuse de telle sorte que le rayon incident  arrive sur le point d’incidence I et que l’angle d’incidence i soit égal à 30°.

- Mesurer la valeur de l’angle de réfraction = …………………..

- Tracer, en bleu, le rayon réfracté sur le schéma précédent page 1.

|  | Appel n° 1 : Faites vérifier le montage et les premiers par le professeur. |
| --- | --- |

- Faire varier l’angle d’incidence, relever l’angle réfracté  et reportez-la dans le tableau ci-dessous.

- Calculer le Sin  arrondi à 10-2.

- Compléter le tableau.

| ( °) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (°) |  |  |  |  |  |  |
| Sin i | 0 | 0,34 | 0,5 | 0,64 | 0,77 | 0,87 |
| Sin r |  |  |  |  |  |  |

Interprétation et conclusion :

- Les rapports  sont ………………………………………

- Les sinus des angles d’incidence i et de réfraction r sont inversement …………………………aux indices de réfraction n1 et n2 des milieux de propagation  =

- Calculer la moyenne des rapports  = …………………………..

- L’indice de l’air est n1 = 1 ; en vous servant  de cette moyenne et de la formule  =   Calculer l’indice n2 du plexiglas. n2 = …………………………………

|  | Appel n° 2 : Faites vérifier les résultats par le professeur. |
| --- | --- |

II. Qu’est-ce que le phénomène de réflexion Totale ?

Comment déterminer l’angle lite de réfraction ?

Protocole expérimental :

Matériel :

- Une source lumineuse  et une alimentation ; deux fils de connexion ; un disque gradué ; demi cylindre en plexiglas.

Mode opératoire :

  - Placer un demi cylindre en plexiglas sur le disque gradué comme indiqué sur le schéma.

  - Allumer la source lumineuse et la régler de manière à obtenir un pinceau lumineux le plus fin possible.

  - Placer la source lumineuse de telle sorte que le rayon incident  arrive sur le point d’incidence I et que l’angle d’incidence i soit égal à 25°.

  - Relever la valeur de l’angle de réfraction r. r = ……………………

  - Augmenter la valeur de l’angle i jusqu’à disparition du pinceau réfracté [IR].

L’angle d’incidence correspondant est noté .

 = ………………………………………………………………………

|  | Appel n° 3 : Faites vérifier le montage et les valeurs des angles obtenus par le professeur. |
| --- | --- |

  - Donner le nom de l’angle. ………………………………………………………………….

  - Indiquer le nom du phénomène observé. …………………………………………

  - Citer une application industrielle. ……………………………………………….

  - Le pinceau incident est entièrement…………………………………………….. à la surface de séparation entre le plexiglas et l’air.

|  | Appel n° 4 : Remettre en état le plan de travail et rapporter le matériel au prof. |
| --- | --- |

NOM et Prénom du CANDIDAT :	……………………………………..

Date de l’évaluation : 	…………………………………………………………..

| Appels | Critère d’évaluation | Barème | Note obtenue |
| --- | --- | --- | --- |
| Appel 1 | - Montage ; - Trace du rayon réfracté ; - Angle réfracté | **** |  |
| Appel 2 | - Interprétations ; - Moyenne ; - Calcul de n2 | ****** |  |
| Appel 3 | - Montage ; - Angle limite | *** |  |
| Appel 4 | - Remise en état du poste | * |  |
| Compte rendu | - Les rapports sont égaux ; - Inversement proportionnels ; - Angle limite ; - Réfraction totale ; - Fibre optique ; - entièrement réfracté | * * * * * * |  |

*Chaque étoile vaut 0,5 points

Note :         /10