# Intensité du courant électrique

| Objectifs : Nommer l’unité d’intensité. Nommer l’appareil permettant de mesurer l’intensité du courant,l’insérer dans un circuit et mesurer. Appliquer la propriété d’additivité des intensités. |  |
| --- | --- |

Ce que nous savons : Un courant électrique est une circulation d’électrons dans un conducteur. Nous allons nous intéresser à la quantité d’électrons qui circulent, ce qui nous conduira à la notion d’intensité.

I – Notion d’intensité :

1° - Expérience :

Soient deux montages électriques définis par les schémas ci-dessous :

| Schéma 1 | schéma 2 |
| --- | --- |

Après avoir réalisé ces deux montages, fermez les circuits. Les lampes brillent et montrent que le courant passe.

 Observations :  ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

 Interprétation : ……………...………...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

 Retenons : ………………….….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

II – Mesure de l’intensité :

1° - Appareil :

|  | a – Schéma de l’ampèremètre : b – Montage : Un ampèremètre se monte toujours en série.( la borne positive est du côté de la borne positive du générateur ) |
| --- | --- |

2° - Méthode :

 Brancher l’ampèremètre en série dans le circuit en respectant les polarités de l’appareil.

 Les réglages doivent se faire avant la mise en tension du circuit. Position courant continu ( = ) ou courant alternatif ( ~ )

 Régler l’appareil sur un calibre supérieur à la valeur de l’intensité à mesurer.

3° - Principe de lecture d’un ampèremètre analogique :

|  | La mesure sur ce type d’appareil est caractérisée par trois données qui serviront au calcul de l’intensité du courant électrique concerné et qui sont : - le calibre de réglage de l’ampèremètre ( nombre C ) - la position de l’aiguille ( nombre L ) sur l’échelle de lecture - le nombre total de graduations de l’échelle de lecture ( nombre L ) On calcule l’intensité I à l’aide de la formule : I = C×LE |
| --- | --- |

4° - Application :

1 – Faites le schéma du montage composé d’une pile de 4,5 V, d’une ampoule de 3,5 V, d’un interrupteur et d’un ampèremètre analogique.

2 – Mettez le sens du courant sur le schéma.

3 – Faites le montage.

4 - Relevez les valeurs qui serviront au calcul de l’intensité :

C =			; L = 			; E =

5 – Calculez l’intensité du courant :

I =

IV – Lois des intensités :

1° - Première loi : ( loi des mailles )

Réaliser le montage avec le générateur en position arrêt ou off.

|  | Les courants I, I1 et I2 sont mesurés par les ampèremètres A, A1 et A2 |
| --- | --- |

Ne pas brancher le générateur de courant continu avant que le professeur ne soit passé.

- Les appareils de mesures seront réglés sur le calibre le plus grand.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage.

Valeur de I :				Valeur de I1:			Valeur de I2:

 Interprétation : ……………...………...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

 Retenons : ………………….….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2° - Deuxième loi : ( loi des nœuds )

Réaliser le montage avec le générateur en position arrêt ou off.

|  | Les courants I, I1 et I2 sont mesurés par les ampèremètres A, A1 et A2 |
| --- | --- |

Ne pas brancher le générateur de courant continu avant que le professeur ne soit passé.

- Les appareils de mesures seront réglés sur le calibre le plus grand.

Appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage.

Valeur de I :				Valeur de I1:			Valeur de I2:

 Interprétation : ……………...………...……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

 Retenons : ………………….….………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..