# CAP : SEANCE DE TRAVAUX PRATIQUES

### MANIPULATIONS DE BASE EN CHIMIE

##### Déterminer le pH d’une solution donnée

Nom :	Prénom :	Date :

| ## Objectifs | Objectif atteint |
| --- | --- |
| Appel n° 1 | **** |
| Appel n° 2 | **** |
| Appel n° 3 | **** |
| Appel n° 4 | ** |
| Interpréter les résultats | /6 |

Liste du matériel :

- Becher

- Papier pH

- Agitateur en verre

- Eau déminéralisée

- PH-mètre avec sa notice d’utilisation

- Solutions étalons ( tampon pH = 7 et pH = 4,5 )

- Coca-cola

- Vinaigre de vin

- Eau de Vittel

- Description du protole expérimental pour effectuer une mesure à l’aide du papier pH :

| ………… | Appel n° 1 : - Faire vérifier le respect du protocole par le professeur. |
| --- | --- |

- 1 - Prélever dans un bécher quelques millilitres de la solution dont on veut déterminer le pH.

- 2 - Découper un petit morceau de papier pH.

- 3 - Déposer, à l’aide d’un agitateur en verre trempé dans la solution  étudiée, une goutte de cette solution sur le papier pH.

- 4 - Observer la teinte qui apparaît  et en la comparant avec l’échelle des teintes  fournie avec le papier pH, déterminer le pH.

- 5 - Rincer l’agitateur à l’eau déminéralisée.

- Description du protocole expérimental pour effectuer une mesure à l’aide d’un pH mètre :

| ………… | Appel n° 2 : - Faire vérifier le respect du protocole par le professeur. |
| --- | --- |

- 1 - Brancher les électrodes dans la prise prévue à cette effet et située à l’arrière de l’appareil et fixer les électrodes à l’aide de la pince.

- 2 - Mettre l’appareil sous tension.

- 3 - Enlever le capuchon de protection des électrodes.

- 4 - Prelever dans un bécher quelques millilitres de la solution étalon dont le pH vaut 7.

- 5 - Plonger  avec précaution les électrodes dans cette solution.

- 6 - Appuyer sur la touche « étalon. »  de l’appareil.

- 7 - Régler le pH à 7 à l’aide des touches « + » et « - ».

- 8 - Rincer les électrodes à l’eau déminéralisée.

- 9 - Plonger les électrodes dans la solution à étudier.

- 10 - Appuyer sur la touche « mesure »  de l’appareil.

- Attendre que l’affichage se stabilise. L’écran indique alors la valeur du pH de la solution étudiée.

- 11 - Rincer les électrodes à l’eau déminéralisée.

- Application : détermination du pH de quelques solutions :

| ………… | Appel n° 3 : - Faire vérifier le respect du protocole par le professeur. |
| --- | --- |

Déterminer le pH des solutions proposées à l’aide du papier pH puis du pH mètre.

Noter les résultats dans le tableau suivant :

| Solution | Coca cola | Vinaigre de vin | Eau de Vittel |
| --- | --- | --- | --- |
| pH mesuré à l’aide du papier pH |  |  |  |
| pH mesuré à l’aide du pH mètre |  |  |  |

Interpréter les résultats :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ………… | Appel n° 4 : - Faire vérifier le rangement du matériel. |
| --- | --- |

accueil