| MATERIEL |  |  |  | GAMME DE |  | MODELE: # JUPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPES |  | REGLAGE | EQUIPEMENTS | FABRICATION |  |  |
| Piqueuse plate |  | 3 Pts / cm |  |  |  | REFERENCE: |
| Table de préparation |  |  | Marteaux Pinceaux | COLLECTION |  | « MAËLE » |
| Presse |  |  |  | 2002 / 2003 |  | ##### MATIERE : |
|  |  |  |  |  |  | ## Porc velours |
| #### N° ° | #### OPERATIONS |  |  |  | RENSEIGNEMENS / SCHEMAS COMPL2MENTAIRES |  |
| PREPARATION |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thermocoller : - Empiècements devant et dos - Rabat poche - Parementure devant droit - haut de poche |  |  |  | Voir schéma A " " B " " G sur o-o devant droit |  |
| DOUBLURE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Surjeter bords milieux devants droit et gauche |  |  |  | ### . |  |
| 2 | Assembler milieux devants du haut jusqu'au cran o-o / o-o ( sur 7,5 cm ) et préformer ensuite un rempli le long de la fente jusqu'en bas (au fer) |  |  |  | ## Voir schéma G |  |
| 3 | Surpiquer assemblage et remplis fente jusqu'en bas |  |  |  | ## Voir schéma G |  |
| 4 | Assembler doublure empiècement devant avec doublure devants jupe |  |  |  | ## Voir schéma D |  |
| 5 | Assembler empiècements dos D et G avec dos jupes D et G |  |  |  | " " |  |
| 6 | Surjeter : - Milieux dos D et G - Coutures côté devants - Coutures côtés dos - Coutures bas empiècements devant et dos |  |  |  | Coutures couchées vers le bas |  |
| 7 | Assembler - côtés dos et devants - couture milieu dos en respectant crans |  |  |  | Voir schéma E Même valeur |  |
| 8 | Ourler bas jupe |  |  |  | Voir schémas C |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| #### N° | #### OPERATIONS |  |  |  | RENSEIGNEMENTS / SCHEMAS |  |
| ##### DEVANTS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Coulisser: - rabat - doublure fond de poche avec haut de poche devant droit -o- /-o- ( à 7 mm ) dégarnir rabat retourner, cranter angles haut de poche , retourner , taper, rouler couture |  |  |  | Voir schémas B |  |
| 10 | Surpiquer: - rabat - haut de poche roulé couture bien net |  |  |  | Voir schéma B Même valeur pour haut de poche |  |
| 11 | Assembler les fonds de poches |  |  |  |  |  |
| 12 | Assembler rabat sur devant droit, bien centrer le rabat sur l’ouverture Décaler de 5 mm vers le bas pour éviter les épaisseurs ( piqûre de maintien à 5 mm ) |  |  |  |  |  |
| 13 | Remplier bord parementure devant D en respectant bien les crans (avec fer à repasser ) , devant gauche bord franc |  |  |  | Voir schéma G |  |
| 14 | Assembler les devants en les superposant milieu sur milieu pour former le portefeuille ( piqûre de maintien à 10 mm ) bien respecter les crans |  |  |  | Voir schéma G |  |
| 15 | Assembler l’empiècement devant avec les devants |  |  |  | Voir schéma D |  |
| 16 | Surpiquer assemblage |  |  |  | Voir schéma D |  |
| DOS |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Assembler empiècement dos droit avec jupe dos droit et empiècement dos gauche avec jupe dos gauche |  |  |  | Voir schéma D |  |
| #### N° | #### OPERATIONS |  |  |  | RENSEIGNEMENTS / SCHEMAS |  |
| 18 | Surpiquer empiècement D et G |  |  |  | Voir schéma D |  |
| 19 | Assembler milieu dos du bas jusqu'au crans ( laisser ouverture pour glissière ) |  |  |  | Voir schéma D |  |
|  | Coller assemblage Coller glissière ( avec bande double face ) |  |  |  | Voir schéma F |  |
| 21 | Plaquer glissière |  |  |  | Voir schéma F |  |
| 22 | Assembler côtés jupe D et G |  |  |  | Voir schéma E |  |
| 23 | Coller coutures côtés jupe |  |  |  | Voir schéma E |  |
| ASSEMBLAGE JUPE ET DOUBLURE |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Assembler taille jupe et doublure, cranter, retourner , bien rouler couture |  |  |  | Voir schéma A |  |
| 25 | Surpiquer taille ( arrêt des fils à la main ) |  |  |  | Voir schéma A |  |
| 26 | Cranter bas jupe ( avec ciseaux cranteur ) |  |  |  |  |  |
| 27 | Coulisser bas parementures devants D et G ( bien vérifier symétrie des devants ) dégarnir et retourner |  |  |  |  |  |
| 28 | Coller bande double face sur o-o bas jupe à 5 mm du bord |  |  |  |  |  |
| 29 | Remplier bas jupe , coller et taper bord rempli |  |  |  | Voir schéma C |  |
| FINITIONS |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rabattre doublure sur glissière ( à la main ) |  |  |  | Voir schéma F |  |
| 31 | Arrêt des fils à la main |  |  |  |  |  |

#### LE CONTROLE SE FERA APRES CHAQUE OPERATION