| VESTE LOUISE T.40 FICHE D'INSTRUCTIONS du détail manche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERATIONS | POINTS CLES | SCHEMAS OU CROQUIS |
| 1 | Assembler dessus et dessous manches côté coude | * positionner bas de manche côté coude -o- / -o- *piquer à 15 mm du bord / 40mm de haut ,points d'arrêts début et fin de piqûre *laisser une ouverture de 100mm, puis piquer le reste de la couture coude |  |
| 2 | Contrôler | * Le respect de l '-o- * le respect des dimensions * La régularité de la piqûre |  |
| 3 | Repasser | * couture ouverte |  |
| 4 | Piquer fentes | * sur dessous manche, plier à 90mm à partir du bas de manche et piquer fente valeur 50mm. * idem sur dessus manche |  |
| Pliure 5 | Contrôler fentes | *contrôler le respect des dimensions - pliure à 90mm - hauteur fentes 50mm * la piqûre fente dans le prolongement de la couture coude * la symétrie des fentes |  |
| 6 | Assembler dessus et dessous manches côté saignée | *positionner dessus et dessous manche -o- /-o- bord / bord et piquer à 10mm points d'arrêt début et fin de piqûre |  |
| 7 | Retourner fentes | *dégarnir couture fente * retourner fentes / o-o |  |
| 8 | Repasser | * repasser couture ouverte sur l' o-o * " fentes et bas de manches |  |