| Classe: NOM: |  | GAMME DE FABRICATION |  |  |  |  |  |  | N°: Date: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUIT: VESTE T.40 |  |  |  | Référence : '' LOUISE '' Quantité: |  |  |  |  | Mode de lancement: au paquet Travail: fabrication unitaire |  |  |
| CONDITIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matière d’ oeuvre |  | Machine | Type de point |  | Nombre pts/cm | Equipement |  | Outillage divers |  |  | Temps |
| Tissus divers de la collection |  | piqueuse plate | 301 |  | 5 pts/cm | Aiguille N°80 |  | guide margeur |  |  | 14 h |
| Doublure |  | Machine .à Boutonnières | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toile thermocollante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Opérations |  |  |  |  |  | Temps |  |  | Schémas Directives Complémentaires |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | - THERMOCOLLER les éléments de la veste: COL Coulisser col Contrôler ,dégarnir et retourner col Repasser col CORPS DU VETEMENT - Piquer pinces devant et dos - Assembler : devants et dos ,coutures côtés et épaules -.Assembler enforme encolure /parementures Repasser : - les coutures d’assemblage de l'enforme - " " " devant et dos - les pinces devant et dos - Assembler parementures / devants et piquer coin parementure MONTAGE COL - Assembler dessus col / encolure - Assembler dessous col / parementure et enforme encolure dos - Dégarnir parementures et retourner parementures - - Repasser : parementures , coutures d'assemblage du col et col MANCHES - Assembler dessus et dessous manches côte coude - Repasser couture ouverte - Piquer fentes / bas de manches - Contrôler et retourner bas de manches - Assembler dessus et dessous manches côté saignée - Repasser : - coutures saignée et bas de manches MONTAGE MANCHES - Monter manches / vêtement FINITIONS -Baguer : - bas de veste, de manches - Glacer encolure - Fixer les épaulettes - Contrôler l'ensemble - Repasser la veste Poches Réaliser les poches Doublure - Opérations 5, 6 sont identiques pour la doublure -Assembler dessus et dessous manches - Repasser coutures d'assemblage - Monter manches /doublage Assembler la doublure / le vêtement - Contrôler - Repasser - FINITIONS - Exécuter les boutonnières - Coudre les boutons - Repassage final |  |  |  |  |  |  |  |  | (voir patron de la veste). - voir détail col '' LOUISE '' ( voir détail col ) (voir fiche d'instructions détail manche) - par des points main, ouvrir coutures d’encolure Voir dessin technique poche 8/8 |  |