| N° | OPERATIONS | POINTS CLES | SCHEMAS ou CROQUIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Indiquer le milieu de la patte. | _ Plier la patte en deux –o- / -o-. _Marquer le milieu dans le sens de la longueur. |  |
| 02 | - Fermer une extrémité de la patte. | _ Extrémité la plus près du pointage bord / bord ,-o- / -o-. _ Respecter la valeur de couture demandée. |  |
| 03 | - Ouvrir la couture d’assemblage. | _ Ouvrir la couture à plat à l'ongle ou à l'aide des ciseaux. |  |
| 04 | - Retourner le capucin. | _ Positionner le centre de la couture dans l'axe de la patte. _Casser les côtés du capucin à l'ongle. _Remplier et casser les bords de la patte 5 mm. _Contrôler la symétrie. |  |
| 05 | - Positionner vêtement sur la patte. | _ o-o du vêtement / -o- de la patte, côté gauche de la fente ,alignée sur pliure patte. _ Côté droit replié. |  |
| 06 | - Piquer patte sur vêtement. | _ à 3 mm piquer // au bord de la fente , jusqu'à l'extrémité de celle-ci. _ Planter aiguille. _ Pivoter en direction du pointage. _ Piquer jusqu'au pointage. _ Planter aiguille. _ Idem 2 ème côté. _ Contrôler parallèle des 2 piqûres. |  |
| 07 | - Fendre la patte . | _ Entre les deux piqûres jusqu'à 1 mm de l’extrémité de la piqûre . |  |
| 08 | Retourner patte sur -o- du vêtement . | _Casser couture à l'ongle. _Rouler coutures au bord de la piqûre. _ Casser couture à l'ongle sur vêtement. _ Repasser. _Contrôler largeur patte et capucin. |  |
| 09 | Rabattre la patte sur le vêtement. | _ Positionner la pointe du capucin parfaitement dans l'axe de la fente. . _ Surpiquer // à 1mm du bord tout autour. |  |
| 10 | Contrôler | _ La régularité de la .surpiqûre. _ L’aplomb de la pointe du capucin , bien dans l'axe de la fente. _ Côtés du capucin à la même hauteur. _ La largeur des côtés de la fente. _ Repasser. |  |