NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°2           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de cyclage et chauffage sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de cyclage. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 65 ° C ».

PARTIE 1 : Rappel des caractéristiques du programme « Lavage 65° C ».

- 1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…) indiquer ci-dessous :

-  Le repère de ce programme.

-  Le pas de début et de fin de ce programme.

-  Le nombre de pas que ce programme comporte.

| Repère | N° Pas de début | N° Pas de fin | Nombre de pas |
| --- | --- | --- | --- |
| n° 3 | Pas n° 14 | # Pas n° 60 | 47 |

PARTIE 2 : Étude de la phase chauffage.

- 2/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de chauffage.

FP2 - Production d’énergie thermique

FP5 – Acquisition et traitement des données

- 3/ Donner les caractéristiques électriques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction principale FP2.

Le thermoplongeur :		Valeur Ohmique : 26 

Puissance : 2000 W

Tension d’alimentation : 230V 50 Hz

- 4/ Mesurer la valeur ohmique de ce récepteur. En déduire sa puissance dissipée.

R = 26 			Pd = U²/R = 2034 W

- 5/ Calculer alors la valeur du courant consommé par la phase chauffage.

P = UI  I = P/U = 8,85A

- 6/ À partir de la lecture du diagramme linéaire, indiquez ci dessous :

-  Le nombre de zones de chauffage dans le programme "Lavage 65° C".

-  Les pas de chaque zone de chauffage.

-  La durée de chaque pas.

-  Le temps d’alimentation du chauffage pour le programme étudié.

-  L’énergie consommée par la fonction FP2 pour le programme étudié.

Nombre de zones de chauffage :

Il y a 3 zones de chauffage

Etude de chaque zone : (pas et durée)

Zone 1 –  pas 17-18-19	 9 min

Zone 2 -  pas 24-28		 20 min

Zone 3 – pas 43-52		 25 min

Durée du chauffage :

Durée de chauffage : 20min + 25min + 9 min = 54 min

Energie consommée :

E = Pt

54 min = 0,9 h

E = 20000,9 = 1,8kWh

PARTIE 3 : Étude de la phase cyclage.

- 7/ Donner le repère et le nom des fonctions principales actives, lors de la phase de cyclage.

FP1 : Combinaison des actions sur la vaisselle

FP5 : Acquisition et traitement des données

- 8/ Donner les caractéristiques électriques fournies par le constructeur, du récepteur qui accomplit la fonction principale FP1. Préciser le type de moteur utilisé.

Moteur pompe de cyclage  (moteur asynchrone) :

Enroulement principal : 55 

Enroulement auxiliaire : 83,4 

Puissance utile  120W

Tension 220/240V  50 Hz

- 9/ Mesurer les valeurs  ohmiques de ce récepteur.

Enroulement principal : 55 			Enroulement auxiliaire : 83,4 

- 10/ Calculer la puissance absorbée de ce récepteur, sachant que son rendement  est de 0,8.

- On rappelle que  = Putile/Pabsorbée

η = Pu/Pabs		Pabs = Pu/η			Pabs = 150W

- 11/ En déduire la valeur du courant consommée par la pompe de cyclage, sachant que le facteur            de puissance est de 0,9. 	On rappelle que Pabsorbée = U.I.Cos

Pabs = UIcosφ		I = Pabs/Ucosφ

I = 0,72A

PARTIE 4 : Étude d’un pas de lavage.

- 12/ Pour le pas N° 24, à l’aide du diagramme linéaire, donner la durée du pas, les fonctions réalisées et les contacts fermés sur ce pas.

Durée du pas n°24 : 4 min

Fonctions réalisées : Cyclage + chauffage

Contacts fermés : C3-C1,  A10-A11,  A3-A1,  A4-A7,  B4-B5

- 13/ Pour le pas n° 24 et le niveau d’eau  atteint (contact du mini rupteur de remplissage en position1-4), surligner en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, la partie active sur le schéma électrique ci-dessous. Tous les contacts fermés seront mis en évidence.

- 14/ Au vu de la question précédente, nommer les récepteurs actifs sur ce pas n°24.

Moteur pompe de cyclage, Thermoplongeur, micromoteur.

- 15/ Pour ce pas n°24, on suppose que le minirupteur de remplissage bascule en 1-2. Expliquer la conséquence. Discuter alors sur la durée de ce pas.

Aucun changement la durée du pas est identique.