|  | NOM : Groupe : Prénom : |  |
| --- | --- | --- |
| Commande de volets roulants |  |  |
| BAC professionnel ELEEC |  |  |

Contrat de Formation

On donne

Pré requis

Fonctions

Savoir :

Fonctions logiques

Montages d’éclairage

Savoir-faire :

Utiliser un logiciel dans un environnement Windows

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

La documentation constructeur et le guide du logiciel

L’automate Zélio

Un pc equipé du logiciel Zéliosoft

D’identifier un auomate industriel.

De respecter les consignes orales et écrites.

D’effectuer une programmation de niveau 1.

On demande ………… Etre capable

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

CAPACITES

C1 S’INFORMER

O – C11Décoder

O – C12Exploiter

O – C13Prendre en compte

O – C14Sélectionner

O – C15Recueillir

O – C16Interpréter

C2 EXECUTER

O – C21Organiser

O – C22Mettre en forme, placer

O – C23Réaliser

O – C24Positionner, fixer

O – C25Raccorder

O – C26Repérer

O – C27Interconnecter

O – C28Configurer

O – C29Contrôler, effectuer

O – C210Vérifier

O – C211Diagnostiquer

O – C212Etablir

O – C213Mesurer, effectuer

O – C214Repérer, remplacer

O – C215Reconfigurer

O – C216Contrôler, effectuer

C3 JUSTIFIER

O – C31Choisir

O – C32Argumenter

O – C33Proposer

O – C34Identifier

C4 COMMUNIQUER

O – C41Rendre compte

O – C42Signaler

O – C43Informer

O – C44Démontrer

O – C45Contribuer

O – C46Renseigner

O – C47Rendre compte

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S3.3 : Canalisations électriques.

S6.1 : Descripteurs.

Domaines d’application

Vous êtes contacté afin d’automatiser une certain nombre de fonctions dans un pavillon résidentiel. Le client désire automatiser la gestion des ses volets.

Il souhaite qle fonctionnement suivant

- Commande manuelle de chaque volet

Un interrupteur commande l’ouverture et un autre la fermeture de chacun des 	deux volets.

Le volet est stoppé par les contacts de fin de course.

- Commande automatique

On souhaite gérer deux volets. La commande de groupe s’effectue comme la 	commande manuelle.

On ajoutera par la suite une fermeture automatique à compter de 22h00 le 	soir et une ouverture automatique selon une table horaire hebdomadaire.

Pour ce qui concerne l’éclairage on souhaite automatiser l’éclairage du couloir 	par plages de fonctionnement.

- Affectation des entrées et sorties

| Entrées |  |  | Sorties |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | commande manuelle montée Volet 1 |  | Q1 | Commande montée volet 1 |
| I2 | commande manuelle descente Volet 1 |  | Q2 | Commande descente volet 1 |
| I3 | commande manuelle montée Volet 2 |  | Q3 | Commande montée volet 2 |
| I4 | commande manuelle descente Volet 2 |  | Q4 | Commande descente volet 2 |
| I5 | commande manuelle montée Volet 1&2 |  |  |  |
| I6 | commande manuelle descente Volet 1&2 |  |  |  |

- Volet 1 											/3

On désire commander le volet roulant 1. Il faudra veiller à ce que la commande 	« Montée » soit possible uniquement si la commande « Descente » n’est pas 	activée. Et vice versa.

- Ecrire les équations logiques des sorties du volet 1

Q1=I1.I2 et Q2=I2.I1

- Réaliser avec le logiciel Zéliosoft le schéma. Simuler.

- Effectuer la même programmation pour le volet 2.

- Commande automatique									/2

On désire ajouter une commande automatique qui permettrait d’ouvrir les 	volets 1&2.

  - Proposer une solution.

Il faut ajouter deux nvx contacts de commande qui seront associés avec une porte OU aux commandes de montées et de descentes des volets 1&2.

2) Réaliser le schéma et simuler.

- Commande horodatage									/5

Le client vous soumet une nouvelle requête. Il désire que tous les volets 	s’ouvrent le matin à 8h00 et se ferment à 22h00 le soir.

- Indiquer quel bloc logique peut vous permettre de réaliser cette 	fonction.

Le bloc Time Program

- Réaliser cette fonction sur un nouveau schéma.

Vous devez maintenant effectuer une dérogation pour le weekend pour ne pas 	ouvrir les volets automatiquement.

- Proposer une solution

Il suffit de décocher Samedi et Dimanche dans la table horaire de montée.

- Simulez votre fonctionnement en intégrant la commande horodatage avec votre schéma précédent.

- Quelle solution permettrait de simplifier le montage et le nombre de bloc utilisés.

Utiliser un bloc Fonction booléenne.

- Langage à contact									/10

Réaliser l’ensemble de l’application en langage ladder sans la commande horodatage/