I) DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « ET »

1) Définition.

2) Représentation.

3) Exemple.

FRAISEUSE

B0

B1

PERCEUSE

PIECE

A1

A0

On désire perçer et fraiser simultannément une pièce.

Le début du cycle se fait par un bouton poussoir « M », si la fraiseuse est à gauche ( B0 ) et si la

perçeuse est à droite ( A0 ).

| CAPTEURS | ACTIONNEURS |
| --- | --- |
| M : début du cycle | KM1 : avance de la perçeuse |
| A0 : perçeuse à droite | KM2 : retour de la perçeuse |
| A1 : perçeuse à gauche ( fin perçage ) | KM3 : translation droite de la fraiseuse |
| B0 : fraiseuse à gauche | KM4 : translation gauche de la fraiseuse |
| B1 : fraiseuse à droite ( fin fraisage ) | T1 : temporisation perçage ( durée 15 s ) |
|  | T2 : temporisation fraisage ( durée 2 mn ) |

Question :

Réaliser le grafcet point de vue partie commande ( grafcet technologique ) sur le document 1.

Interprétation du grafcet :

-

-

-

II) DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « OU ».

1) Définition.

L’évolution du système vers une branche est déterminée par la validation des transistions.

2) Représentation.

3) Exemple : ( voir exercice de schéma N°2 )

FCA

FCB

WAGONNET

A

B

Un wagonnet se déplace du point A à partir d’une action manuelle sur le bouton poussoir « M »

et va vers le point B où il s’arrête.

2 solutions possibles :

- Soit on appui sur le bouton poussoir de renvoi « R » et le wagonnet revient en « FCA »

- Soit le wagonnet arrive en « FCB », il s’arrête 5 secondes et repart automatiquement en arrière

pour venir s’arrêter en « FCA »

Un commutateur « S » à deux positions permet de sélectionner l’une ou l’autre des séquences.

En position initiale le wagonnet doit être en « FCA ».

| CAPTEURS | ACTIONNEURS |
| --- | --- |
| FCA : wagonnet au point A | KM1 : translation de A vers B |
| FCB : wagonnet au point B | KM2 : translation de B vers A |
| M : bouton poussoir marche | T : temporisation de 5 secondes |
| R : bouton poussoir de renvoi |  |
| s : commutateur position retour automatique |  |
| s : commutateur position retour manuel |  |

Question :

Réaliser le grafcet du point de vue partie commande ( grafcet technologique ) sur le document 2.

III) LES TEMPORISATIONS.

T

2

t / 2 / 20 s

3

IV) SAUT D’ETAPES.

0

1

2

V) REPRISE D’ETAPES.

0

1

2

3

VI) ACTION CONDITIONNELLE.

S1

S2

3

KM1

KM2

S3

Interprétation :

- -