Mise en situation

A la suite de la mise en conformité dans une installation électrique,

Vous ne disposer pas du courant maximal ( et donc de la puissance des lampes ). On désire relever les différentes tensions de cette installation, ainsi que le courant dans chaque lampe, pour déterminer si les protections sont suffisantes.

1. BUT DE LA MESURE

Mesurer la répartition des tensions dans les deux circuits puis déterminer le courant maximal de ces deux circuits.

2. PRINCIPE DE LA MESURE

Mesurer la différence de potentiels aux bornes de chacune des lampes et de chaque prise de courant ainsi que la différence de potentiel aux bornes de l'ensemble à l’aide d’un voltmètre analogique, puis numérique.

3. TRAVAIL DEMANDE

3. 1. Montage lumières

1- Etablir le schéma détaillé du montage en insérant les appareils de mesure permettant de relever

la tension aux bornes de Q2, puis aux bornes de E1 et E2.

2- Etablir le schéma détaillé du montage en insérant les appareils de mesure permettant de relever

le courant total absorbé de Q2, puis de E1 et E2.

3- Préciser les caractéristiques du (ou des) mesureur(s) employé(s), telles que ( type de mesureur, nature de la tension mesurée, calibre sélectionné ) :

Voltmètre analogique :

Voltmètre numérique :

Pince ampèremétrique :

4- Mettre sous tension, après vérification du montage par le professeur ( utilisation des équipements de protection individuel ), et allumer les lampes par S1 ou S2.

5- Effectuer les relevés et les répertorier dans le tableau ci-desous :

| ## Tension aux bornes de Q2 | ## Tension aux bornes de E1 | ## Tension aux bornes de E2 |
| --- | --- | --- |

| ## Courant traversant Q2 | ## Courant traversant E1 | ## Courant traversant E2 |
| --- | --- | --- |

6- Les résultats des tensions obtenus sont-ils conformes. Justifier.

7- Le calibre de protection de Q2 est-il correct ? Justifier.

3.2. Montage prise de courant

1- Etablir le schéma détaillé du montage en insérant les appareils de mesure permettant de relever

la tension aux bornes de Q1, puis aux bornes de X1 et X2.

2- Etablir le schéma détaillé du montage en insérant les appareils de mesure permettant de relever

le courant total absorbé de Q1, puis de X1 et X2.

3- Mettre sous tension, après vérification du montage par le professeur ( utilisation des équipements de protection individuel ), et brancher la rampe d’éclairage mobile sur X1, puis X2.

4- Effectuer les relevés et les répertorier dans le tableau ci-desous :

| ## Tension aux bornes de Q1 | ## Tension aux bornes de X1 | ## Tension aux bornes de X2 |
| --- | --- | --- |

| ## Courant traversant Q1 | ## Courant traversant X1 | ## Courant traversant X2 |
| --- | --- | --- |

5- Les résultats des tensions obtenus sont-ils conformes. Justifier.

6- Le calibre de protection de Q1 est-il correct ? Justifier.