1. BUT DE LA MESURE

Déterminer la résistance d'un récepteur dans un circuit électrique ( vous utiliserez pour vos mesures le circuit d’éclairage et de chauffage de la pièce de la cellule habitat que vous avez cablé ).

2. PRINCIPE DE LA MESURE

## Déterminer la valeur de la résistance ( en ohms ) de un ou plusieurs récepteurs dans différents

montages, en utilisant le voltmètre et l'ampèremètre comme appareils de mesure ( méthode voltampèremétrique ), et en appliquant la loi d'ohm.

3. TRAVAIL DEMANDE

# A. Montage N°1

1- Etablir le schéma électrique détaillé d'une lampe du circuit d’éclairage de la pièce, en insérant les appareils de mesure permettant de relever U aux bornes de la lampe et I dans le circuit.

P =

2- Réaliser le branchement, après validation du schéma par le professeur.

3- Effectuer les relevés de U et I.

5- Déterminer la résistance de la lampe à l'aide des valeurs mesurées.

6- Mesurer la valeur de la résistance de la lampe à l'aide d'un ohmmètre.

7- Conclusion.

8- Calculer la puissance dissipée.

9- Calculer l’énergie absorbée pour 1 h de fonctionnement.

# B. Montage N°2

1- Etablir le schéma électrique détaillé du convecteur de la pièce, en insérant les appareils de mesure permettant de relever U aux bornes du convecteur et I dans le circuit.

P =

2- Réaliser le branchement, après validation du schéma par le professeur.

3- Effectuer les relevés de U et I.

5- Déterminer la résistance du convecteur à l'aide des valeurs mesurées.

6- Mesurer la valeur de la résistance du convecteur à l'aide d'un ohmmètre.

7- Conclusion.

8- Calculer la puissance dissipée.

9- Calculer l’énergie absorbée pour 1 h de fonctionnement.