|  | NOM : Groupe : Prénom : |  |
| --- | --- | --- |
| Tp tournants Td : VDI Habitat Objectif général du T. d Proposer et vérifier une solution communication pour l’habitat |  |  |
| Bac pro ELEEC |  |  |

CONTRAT DE FORMATION

Représentation graphique et modélisation

Installation et équipements électriques

Prérequis :

On donne :

Compétences développées

Temps prévu

C11 Décoder

C12 Exploiter

C22 Mettre en forme, placer

C24 Positionner, fixer

C21  Organiser

C210 Vérifier

C23 Réaliser

C27 Interconnecter

C216 Contrôler, effectuer

C13 Prendre en compte

Cahier des prescriptions techniques

- Le cahier des charges,

- Le matériel nécessaire,

- le Guide  Hager

2H

4H

6H

8H

9H

10H

11H

12H

C14 Sélectionner

C15 Recueillir

C16 Interpréter

C26 Repérer

C25 Raccorder

C28 Configurer

C215 Reconfigurer

C29 Contrôler, effectuer

C214 Repérer

C211 Diagnostiquer

C212 Etablir

C213 Mesurer, effectuer

C31 Choisir

C32 Argumenter

C33 Proposer

C34 Identifier

C41 Rendre compte

C43 Informer

C44 Démontrer

C45 Contribuer

C46 Renseigner

C47 Rendre compte

Lieu / Situation

Atelier de câblage.

C42 Signaler

A - Cahier des charges :

Mr Ducastel désire améliorer son installation en termes de communication. Il souhaiterait pouvoir mixer  de façon manuelle les medias dans sa maison.

1) Réaliser l’implantation des prises communication en indiquant dans chacune des pièces leur fonction (téléphone(T), informatique (I), TV(TV)). Les prises communication devront faire pouvoir  transiter le téléphone, la TV et l’informatique.

TV3

TV2

I2

T4

T5

SdB

Chambre

Bureau

Garage

Couloir

T3

TV1

I1

T2

V

R

Cuisine

Séjour

T1

2) Réaliser la liste de matériel

Prise RJ 45 multi-usages

pour tout brancher

| Désignation | Référence | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Coffret de communication | TN123 | 1 |
| Répartiteur TV | TN204S | 1 |
| Cordons de brassage TV | TN722 | 3 |
| Filtre ADSL Maitre | TN 121 | 1 |
| Cordons de brassage Informatique | TN711 | 2 |
| Cordons de brassage terminaux RJ/IEC | TN831 | 3 |
| Cordons de brassage terminaux RJ45/tel | TN822 | 3 |
| Cordons de brassage terminaux RJ45/tel | TN811 | 2 |
| Câble Grade3 | TN621 | 100 m |

C – Câblage

- Réaliser le câblage dans la baie de brassage et dans les prises terminales du séjour

- Compléter le schéma suivant en utilisant des couleurs  (jaune pour le téléphone, bleu pour la tv, et rouge pour informatique et réaliser le brassage.

- Tester et faire vérifier votre installation avec le professeur.

Arrivée Téléphone

Arrivée TV

Répartiteurs Téléphone

Switch TV

DTI

T

1

T

2

TV

1

I

1

TV

2

T

4

TV3

I

2

T

3

Switch informatique

| Compétences considérées | 0 erreur | 1 erreur | 2 erreurs |  |  | 3 erreurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation et esthétique |  |  |  |  |  |  |
| - Implantation | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| - Liste de Matériel | 2 | 1 | 0 |  |  | 0 |
| Total Implantation /4 |  |  |  |  |  |  |
| Câblage |  |  |  |  |  |  |
| - Prises dans la baie de brassage | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |
| - Prises terminales | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |
| - Recette | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |
| Total câblage /9 |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| - Explications | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |
| - Fonctionnement | 5 | 1 |  | - 2 |  | -4 |
| Total fonctionnement /7 |  |  |  |  |  |  |
| Appréciations générales : |  |  |  |  | Note /20 |  |

Fiche Evaluation