#### I) RAPPEL.

Un courant continu est un courant qui parcourt les conducteurs toujours dans le même sens et qui ne varie pas dans le temps.

Le sens du courant peut être inversé en permutant les 2 conducteurs.

Les générateurs tels que les piles, les accumulateurs, les dynamos produisent un courant continu

Dans la pratique, le courant dont nous nous servons, celui qui est distribué par EDF est un courant variable périodique appelé courant alternatif.

Ce courant est produit par des générateurs appelés alternateurs.

Les alternateurs produisent une tension qui varie en fonction du temps selon une courbe appelée sinusoïde.

On dit aussi que le courant produit est sinusoïdal.

II) COURANTS / TENSIONS VARIABLES.

En régime variable, les courants et les tensions sont des grandeurs variant avec le temps

# III) CLASSIFICATION DES COURANTS.

Les courants variables peuvent être classés selon leur sens de direction :

Les courants unidirectionnels circulent toujours dans le même sens. Les intensités et les tensions qui leur correspondent sont toujours du même signe.

Les courants bidirectionnels ne circulent pas toujours dans le même sens. Les intensités et les tensions qui leur correspondent sont des nombres relatifs, tantôt positifs, tantôt négatifs.

Un courant unidirectionnel ou bidirectionnel peut être périodique ou non périodique :

Un courant périodique est un courant ayant un signal variable avec des portions ou le courant se reproduit identiquement à lui-même.

IV) COURANT / TENSION ALTERNATIF.

Un courant alternatif est un courant variant périodiquement en s’inversant avec une valeur moyenne nulle.

EDF distribue une tension alternative sinusoïdale

Représentation d’une SINUSOÏDE ( voir document 1 )

Tension alternative sinusoïdale :	u(t)=U sin(ωt)

valeur crête

Période T

1/2 période

L'amplitude est

la valeur max

U

t

U

Valeur instantanée

Valeur instantanée

Valeur instantanée : La valeur instantanée est la valeur de la grandeur variable à un instant donné, notée  u(t)

Période T : La période T (en s) est l’intervalle de temps constant au bout duquel la tension reprend la même valeur et le même sens.

La fréquence : La fréquence f est le nombre de période par seconde en Hz		f=1T

Valeur maximale : La valeur maximale ou amplitude d’une tension ou intensité, est la plus grande valeur atteinte par cette tension ou intensité, notée Uou I		U=U2

Valeur efficace : L’intensité efficace d’un courant variable est égale à l’intensité d’un courant continu qui produirait dans une résistance le même dégagement de chaleur, notée U ou I				U=U2

La valeur efficace est très importante ; c’est toujours elle qui est précisée sur les récepteurs ou les générateurs

Valeur moyenne : Par définition la valeur moyenne d’une tension alternative est nulle, notée U .

Pulsation : La pulsation est le nombre de radians par seconde qu’effectue un vecteur tournant.

En résumé :		Signal alternatif sinusoïdal

| ###### Valeur instantanée en V | u(t)=U sin(ωt) |
| --- | --- |
| Période T en s |  |
| La fréquence en hz | f=1T |
| Valeur moyenne en V | 0 |
| Valeur maximale en V | U=U2 |
| Valeur efficace en V | U=U2 |
| Pulsation en rad/s |  |