Les automates TSX 37 sont constitués d’une base qui permet différentes extensions.

Les bacs sont prévus pour recevoir les modules nécessaires à une application.

Chaque base intègre un horodateur, des fonctions comptage et des E/S analogiques.

Exemple :

Module d’extension E/S pour TSX 37 : TSX DMZ 28 DR

Ce module se connecte sur un bac et permet d’adapter

le nombre d’Entrées/Sorties nécessaires à l’application.

Raccordement des entrées/sorties :

Adressage des voies :

Pour adresser l’entrée 3 du module 1,

on utilisera la syntaxe : %I1.3

I : input (entrée)

1 : module 1

3 : entrée 3

Pour adresser la sortie 6 du module 4,

on utilisera la syntaxe : %Q 4.6

Q: Quit (sortie)

4 : module 4

6 : sortie 6

Programmation :

Le logiciel PL7 micro est le logiciel de programmation des automates TSX 37 fonctionnant sous Windows et propose :

• un langage graphique, le langage à contacts (LD) transcription de schémas à relais,

est adapté au traitement combinatoire.

• un langage booléen, le langage liste d'instructions (IL) est un langage "machine" qui

permet l'écriture de traitements logiques et numériques.

• un langage littéral structuré (ST) qui est un langage de type "informatique" permettant

l'écriture structurée de traitements logiques et numériques.

• un langage Grafcet qui permet de représenter graphiquement et de façon structurée

le fonctionnement d'un automatisme séquentiel ( c’est celui que nous utiliserons ).